XX建设项目

环境影响报告书

建设单位（盖章）：

编制单位（盖章）：

编制日期：

国家环境保护总局制

目  录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2项目特点	2

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4本次评价关注的主要环境问题	3

1.5报告书主要结论	3

2总则	4

2.1编制依据	4

2.2环境影响识别与评价因子筛选	9

2.3环境功能区划与评价标准	10

2.4评价工作等级和评价范围	16

2.5环境敏感目标	22

2.6相关规划	27

2.7环保政策相符性分析	30

3建设项目工程概况	33

3.1现有工程概况	33

3.2改扩建项目概况	66

3.3改扩建项目工程流程及产污环节分析	81

3.4污染物排放负荷	84

3.5取代源情况	96

3.6项目实施前后“三本账”统计	98

3.7总量控制分析	101

4环境现状调查与评价	102

4.1自然环境现状调查与评价	102

4.2环境空气质量现状调查	113

4.3声环境质量现状调查	122

4.4土壤环境质量现状调查	123

5环境影响预测与评价	131

5.1施工期环境影响分析及污染防治措施	131

5.2运营期废气影响预测与评价	134

5.3运营期声环境影响预测与评价	195

5.4运营期废水影响预测与评价	202

5.5运营期固体废物影响预测与评价	202

5.6运营期土壤环境影响预测与评价	203

6环境保护措施及其可行性论证	205

6.1运营期大气环境保护措施及其可行性分析	205

6.2运营期水污染防治对策措施	213

6.3噪声污染防治对策措施	214

6.4固体废物污染防治对策措施	216

6.5“以新带老”措施	218

7环境影响经济损益分析	219

7.1环保投资估算	219

7.2效益分析	219

8 环境管理与监测计划	221

8.1环境管理机构及职责	221

8.2 环境管理制度	221

8.3污染物排放清单	222

8.4环境监测计划	225

8.5“三同时”验收一览表	226

9环境影响评价结论	- 1 -

9.1项目概况	- 1 -

9.2 环境质量现状	- 2 -

9.3污染物排放情况	- 3 -

9.4环境影响预测与评价结论	- 4 -

9.5环保措施可靠性和合理性	- 6 -

9.6公众参与结论	- 8 -

9.7项目合理性分析	- 9 -

9.8综合评价结论	- 10 -

附件1：企业营业执照	错误！未定义书签。

附件2：法人身份证、受委托人身份证及授权委托书	错误！未定义书签。

附件3：XX区住房和城乡建设局文件	错误！未定义书签。

附件4：项目备案文件	错误！未定义书签。

附件5：“关于XX项目环境影响报告书的批复”（大环建发[20XX]XX号）	错误！未定义书签。

附件6：大连XX公司名称变更核准通知书及营业执照	错误！未定义书签。

附件7：“大连XX公司”的专家组验收意见	错误！未定义书签。

附件8：锅炉在线监测报告	错误！未定义书签。

附件9：环境质量监测报告	错误！未定义书签。

附件10：煤质检测报告	错误！未定义书签。

附件11： 企业炉渣出售合同	错误！未定义书签。

附件12：炉渣清运记录	错误！未定义书签。

附件13：建设单位与评价单位签订的委托书	错误！未定义书签。

附件14：本项目建设工程规划许可	错误！未定义书签。

附件15：大连市生态环境局《关于金普新区新建燃煤锅炉执行标准的答复意见》	错误！未定义书签。

附件16：2020年11月现有锅炉烟气在线监测数据	错误！未定义书签。

# 1概述

## 1.1项目背景

大连XX公司中心热源厂位于大连市XX区中长街道金兴路1号，金东路与金兴路交汇处东南侧，该锅炉房始建于XXXX年，总占地面积XX平方米，原名“大连XX公司调峰锅炉房”。根据2003年XX区政府《XX老城区供暖规划布局调整方案》，大连XX公司于2003年筹备建设本调峰锅炉房（规划时称“中心锅炉房”），主要负责XX北大河以南、北山路以东、和平路以北、铁路线以西区域的集中供热，设计总供热面积可达到XX万m2，占地面积XXm2，设计建设XX台XXMW的燃煤热水锅炉，企业委托XX公司编制《XX环境影响报告书》并于XXXX年XX月XX日取得大连市环境保护局批复，批复编号：大环建发【20XX】XX号。但因实际供热负荷未达到设计供热负荷，实际建设2台64MW的燃煤热水锅炉，并配套建设烟气治理设备。该公司于XXXX年变更为“大连XX公司”（变名手续见附件）。

企业已于XXXX年申请并取得现有XX台XXMW燃煤热水锅炉的排污许可证，许可证编号：XXXXXXXXXR。同时，该锅炉房已于XX年XX月完成现有XX台XXMW燃煤热水锅炉及配套烟气处理设备的竣工环保验收工作。

随着近几年XX城区的快速发展，以及并网改造计划的推行，企业计划将原大连XX公司2台共计60t/h燃煤热水锅炉（一台20t/h、一台40t/h，一备一用）拆除，将其负责的约40万平方米供热面积并入大连XX公司中心锅炉房，同时预留XX市夏金线以南、北大河以北、国防路以东、五一路路以北、铁路线以西规划住宅区域的供暖负荷，因此大连XX公司中心锅炉房作为集中热源在现有2台64MW燃煤热水锅炉的基础上新建1台70MW燃煤热水锅炉，扩建后供热能力达到约500万m2。

本项目已取得大连金普新区住房和城乡建设局“关于大连XX公司中心锅炉房二期工程的供热规划意见（大金普住建发[20XX]XX号）”，具体批文见附件1。

根据《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政发【2020】13号）中“三、2020年10月31日前，全市现有20蒸吨/小时（14兆瓦）及以上燃煤锅炉、县级及以上建成区和市级及以上工业园区全部保留的20蒸吨/小时（14兆瓦）以下燃煤锅炉应完成提标改造，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（即烟气在基准含氧量9%条件下，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、200毫克/立方米）。大连XX公司中心锅炉房现有2台64MW燃煤热水锅炉烟气处理方式为“布袋除尘+湿式脱硫”，现有废气处理措施不能达到上述标准，企业计划在扩建锅炉房工程同时对现有燃煤锅炉新建烟气脱硝设备。

针对大连XX公司中心热源厂二期项目计划建设的1台70MW燃煤热水锅炉以及原有烟气处理设备脱硝改造工作，大连XX公司按照中华人民共和国国务院第253 号令《建设项目环境保护管理条例》中有关要求、《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，受大连XX公司的委托，承担“大连XX公司中心热源厂二期项目”的环境影响评价工作。

## 1.2项目特点

本项目属于扩建类项目，为了达到“总量控制”，建设单位采用成熟的污染防治措施，提高污染防治措施的治理效率，进一步降低污染物排放量。

## 1.3环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关国家法律法规规定，大连XX公司于2019年12月委托我公司（大连宇洁环保咨询有限公司）承担“大连XX公司中心锅炉房改扩建项目”的环境影响评价工作。

我方接受委托后，立即组织了相关技术人员收集前期资料，进行现场踏勘，开展环境现状本底监测调查工作，在确认本项目建设符合国家产业政策、符合区域发展规划和环境规划及供热规划的前提下，进行了项目工程和排污分析，结合污染防治措施效果，分析了项目对环境的影响；对项目重大危险源进行辨识，预测了项目最大可信事故后果影响，对项目的环境风险防范措施和应急预案提出进一步的强化措施；同时完成了各专题的环境影响预测分析与评价工作。

## 1.4本次评价关注的主要环境问题

本项目生产过程中产生的主要污染因素如下。

废气：锅炉燃煤烟气、燃煤及灰渣装卸无组织排放废气；

废水：锅炉排污水、脱硫除尘器排污水、冲渣废水、树脂再生废水等；

固体废物：燃煤灰渣及脱硫沉渣等；

危险废物：水处理设备废树脂、机械设备维护产生的废机油等；

噪声：锅炉设备运行中产生的噪声。

## 1.5报告书主要结论

本项目的建设符合国家相关产业政策，项目选址位于大连XX公司中心热源厂内，无新增用地。本项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为完善的处理处置措施，环境影响预测显示，项目建设后对外环境的影响是可以接受的，并且项目建成后可实现良好的环境效益和社会经济效益。企业在建设过程及运营后要认真执行环保“三同时”，加强对“三废”，尤其是废气和噪声的治理，贯彻落实环境保护主管部门及环境影响评价报告中提出的各项环境治理措施及要求，并保证达到环保设施的设计治理效果，确保各项环保措施稳定运行，从而使得项目排放的污染物对周围环境的影响得到有效控制。在确保各项污染物排放满足国家和地方的环保法规和标准要求的前提下，从环保角度分析本项目是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家有关法律、法规及规定

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29 修订通过）；

（3）《中华人民共和国水法》（2016.7修订）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29 修订）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26 修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1施行）；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7施行）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7修订）；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.02.29修正，2012.7.1施行）；

（10）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（1988.03.21颁布）；

（11）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20施行）；

（12）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（13）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号；2017年9月1日起施行）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》修改单（环保部令第1号；2018年4月28日）；

（14）《国家危险废物名录》，部令第39号，2016年6月14日；

（15）《关于加强工业节水工作的意见》（国经贸[2000]1015号）；

（16）《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号）；

（17）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号，2013.11.15发布）；

（18）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

（19）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号） ；

（20） 《关于印发国家环境保护总局关于推行清洁生产若干意见的通知》 （环控[1997]232号）；

（21）《关于发布〈燃煤二氧化硫排放污染防治技术〉的通知》（国家环保总局、国家经济贸易委员会科学技术部，2002 年 1 月 30 日）；

（22）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013.9.10发布）；

（23）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015.4.2发布）；

（24） 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作发送区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号，2010年5月11日）；

（25）《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（环发 [2016]65号）；

（26）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

（27）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，2014.3.25发布）；

（28）关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号，2014.12.30发布）；

（29）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日）；

（30）《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发[2014]56号，2014.11.12）；

（31）环境保护部《关于在化解产能严重过剩矛盾过程中加强环保管理的通知》（环发[2014]55号，2014.4.18）。

### 2.1.2 地方有关法律、法规及规定

（1）《辽宁省环境保护条例》（辽宁省人大修正，2018年2月1日起施行）；

（2）《辽宁省节约能源条例》（2006年1月13日辽宁省第十届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）；

（3） 《辽宁省固体废物污染环境防治办法》（2013年12月25日修正施行） ；

（4）《辽宁省禁止提取地下水规定》（辽宁省人民政府令第255号）；

（5）《辽宁省大气污染防治行动计划实施方案》（辽政发[2014]8号）；

（6）《辽宁省人民政府关于蓝天工程的实施意见》（辽政发[2012]36号，2012.10.23）；

（7）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发[2015]79号）；

（8）《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发[2016]58号）；

（9）《辽宁省大气污染防治条例》辽宁省人民代表大会常务委员会公告（第71号）（2017.8.1施行）；

（10）《辽宁省人民政府办公厅转发省水利厅关于全省封闭地下水取水工程总体方案的通知》（辽政办[2011]15号）；

（11）《辽宁省人民政府办公厅转发省环保厅关于做好全省大气污染联防联控工作意见的通知》（辽政办发[2011]23号）；

（12）《辽宁省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）》（辽宁省人民政府，辽政发[2018]31 号）；

（13）《大连市环境保护条例（2019 年修订）》（2019.6.1 起施行）；

（14）《大连市污染防治攻坚战三年专项行动方案（2018—2020 年）》的通知》 （大委办发〔2018〕80 号）；

（15）《大连市人民政府关于印发大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）的通知》（大政发[2018]41 号）；

（16）《大连市危险废物转移联单办理程序规定》（大环发[2006]147，2006.11.1施行）；

（17）《大连市人民政府关于印发大连市节能减排工作实施方案的通知》（大政发[2007]87号，2007.8.4）；

（18）关于印发《大连市非电燃煤锅炉烟气脱硫设施建设与运行管理办法》的通知（大环发[2010]142号，2010.7.1）；

（19）《大连市蓝天工程实施方案》（大政发2013[32]号，2013.6.5发布、施行）；

（20）《大连市环境保护局关于加强燃煤锅炉环境管理的若干意见》（大环发[2014]179号，2014.10.11）；

（21）《大连市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（大连市人民政府文件，大政发[2015]41号，2015.11.1起施行）；

（22）大连市环保局《<大连市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告>解读》（2015.11.1）；

（23）《大连市城市供热管理条例》（2010年修正本）（2010.10.25发布、实施）；

（24）大连市环保局《关于禁止销售和使用高硫、高灰份煤炭的通告》；

（25）大连市人民政府办公厅《关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》（大政办发[2005]42号）；

（26）大连市人民政府办公厅《关于印发大连市中心城区环境噪声标准适用区划的通知》（大政办发[2006]190号）；

（27）关于印发《大连市扬尘排放量核算办法实施细则（试行）》的通知（大环发[2010]98号）；

（28）《大连市人民政府关于对城市垃圾和散流体物料运输车辆实行封闭改装的通告》（大政发[2007]85号）；

（29）《大连市人民政府关于印发大连市大气污染防治行动计划实施方案的通知》（大连市人民政府，大政发[2014]47号，2014.12.8）；

（30）《大连市人民政府关于印发大连市水污染防治工作方案的通知》（大连市人民政府，大政发[2016]29号，2016.2.29）；

（31）《大连市环境保护局关于印发大连市2014年整治大气违法排污行为专项行动工作方案的通知》（大连市环境保护局，大环发[2014]116号）；

（32）《大连市人民政府关于印发大连市土壤污染防治工作方案的通知》（大连市人民政府，大政发[2016]75号，2016.12.7）；

（33）《辽宁省生态环境厅关于执行燃煤锅炉大气污染物特别排放限值的通告》（2020年 第5号）；

（34）《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政法【2020】13号）；

（35）《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》（发改环资【2014】2451号）。

### 2.1.3技术导则、规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）；

（7）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（8）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）；

（9）《工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范》（HJ462-2009）；

（10）《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（环发[2002]26号）；

（11）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（12）《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）；

（13）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）；

（14）《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953-2018）。

### 2.1.4相关规划

（1）《大连市城市总体规划（2001-2020）》；

（2）《大连市环境保护总体规划（2008~2020）》；

（3）《大连市供热规划（2016-2020年）》。

### 2.1.5项目相关文件、依据

（1）企业营业执照；

（2）大连市环境保护局“关于对大连XX公司环境影响报告书的批复”（大环建发[20XX]XX号）；

（3）大连XX公司名称变更核准通知书；

（4）《大连XX公司（原大连XX公司调峰锅炉房）建设项目竣工环境保护验收意见》；

（5）“大连XX公司中心热源厂二期项目”备案文件（大金普发改备【2020】28号）；

（6）大连金普新区住房和城乡建设局文件“关于大连XX公司中心锅炉房二期工程的供热规划意见”（大金普住建发[2020]66号）；

（7）大连XX公司验收监测报告（大连柏诺环保技术有限公司，【验】BN200303）；

（8）2017年-2019年的煤质检测报告；

（9）《监测报告》（大连优谱环境检测有限公司）；

（10）建设单位与评价单位签订的委托书。

## 2.2环境影响识别与评价因子筛选

### 2.2.1环境影响因素识别

按照《环境影响评价技术导则》的要求，对本项目相关环境影响要素进行识和别筛选，环境影响识别矩阵见表2-1，环境影响要素识别见表2-2。

- 环境影响矩阵分析

| 环境项目 | 工程活动 | 影响因子 | 影响类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工作业 | 扬尘、机动车尾气 | ■ |
|  | 锅炉运行 | 烟尘、SO2、NOx、NO2、CO、汞及其化合物、NH3 | ■ |
|  | 装卸煤及灰渣 | 扬尘 | ● |
| 声环境 | 施工作业 | 施工噪声 | ■ |
|  | 锅炉运行 | 鼓、引风机及水泵等设备噪声 | ■ |
|  | 燃煤及灰渣运输 | 交通运输噪声 | ■ |
| 水环境 | 施工作业 | 生活污水 | ▲ |
|  | 锅炉运行 | 生产废水 | ▲ |
|  | 员工日常生活 | 生活污水 | ▲ |
| 土壤环境 | 锅炉运行 | 烟尘、SO2、NOx、NO2、汞及其化合物沉降到地面 | ▲ |
|  | 装卸煤及灰渣 | 扬尘 | ■ |

注：■为严重负影响  ●为中等负影响  ▲为轻度负影响

- 环境影响要素识别一览表

| 环境要素 | 主要环境影响因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、NOx、TSP、CO、汞、PM10 | SO2、NOx、颗粒物 |
| 水 | COD、BOD、氨氮、SS、总磷、总氮 | COD、氨氮、总氮 |
| 土壤 | 重金属、土壤45项基本项 | / |
| 噪声 | 厂界噪声[Leq(A)] | / |

### 2.2.2评价因子筛选

依据环境影响识别结果，并结合实际运营中工艺流程以及区域环境功能要求和环境保护目标，筛选确定出本次环评的评价因子，具体见表2-3。

- 环境影响评价因子一览表

| 环境要素 | 污染因子 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、NOx、TSP、汞、PM10 | SO2、NO2、NOx、TSP、汞、PM10 |
| 水环境 | COD、BOD、氨氮、SS、总磷、总氮 | COD、BOD、氨氮、SS、总磷、总氮 |
| 声环境 | 声功率级 | 等效连续A声级Leq(A) |
| 土壤环境 | SO2、NO2、NOx、TSP、汞、PM10 | 重金属、土壤45项基本项 |
| 固体废弃物 | 工业固废 | 工业固废 |

## 2.3环境功能区划与评价标准

### 2.3.1环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划

根据《大连市政府办公厅关于调整大连市环境空气质量功能区区划的通知》（大政办发[2005]42号文），本项目所在区域属于二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（ GB3095-2012）二级标准。大连市环境空气质量功能区划示意图见图2-1。

（2）声环境功能区划

根据《金普新区声环境功能区划分方案》（大金普管办发〔2020〕3号），企业南、北侧厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准限值要求，东侧厂界外15m邻铁路、西侧厂界外17m邻城市轨道，均小于20m，噪声执行4b类声环境功能区标准。

### 2.3.2环境质量标准

（1）环境空气质量

项目区域常规因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；汞参照执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录A中二级标准，具体见表2-4。

- 大气环境质量评价标准          单位：mg/m3

| 污染物名称 | 标准 |  | 污染物名称 | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | NO2 | 年平均 | 0.04 |
|  | 24h平均 | 0.15 |  | 24h平均 | 0.08 |
|  | 1h平均 | 0.50 |  | 1h平均 | 0.20 |
| CO | 24h平均 | 4 | O3 | 日最大8h平均 | 0.16 |
|  | 1h平均 | 10 |  | 1h平均 | 0.20 |
| PM10 | 24h平均 | 0.15 | PM2.5 | 年平均 | 0.035 |
|  | 年平均 | 0.07 |  | 24h平均 | 0.075 |
| 汞 | 年平均 | 0.00005 | - | - | - |

（2）声环境质量

本项目所在地东、西侧属于4类声环境功能区，南、北侧属于2类声环境功能区，噪声分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类和2类功能区标准，即昼间70dB(A)、夜间60dB(A)和昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（3）土壤环境质量

本项目锅炉房厂区内区域土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，周边居民区用地土壤环境执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准。具体见表2-5。

- 2.3.3污染物排放标准

（1）废气

根据《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政发【2020】13号）中“三、2020年10月31日前，全市现有20蒸吨/小时（14兆瓦）及以上燃煤锅炉、县级及以上建成区和市级及以上工业园区全部保留的20蒸吨/小时（14兆瓦）以下燃煤锅炉应完成提标改造，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（即烟气在基准含氧量9%条件下，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、200毫克/立方米）。”根据大连市生态环境局《关于金普新区新建燃煤锅炉执行标准的答复意见》，“金普新区建成区新、改、扩建燃煤锅炉应执行大气污染物特别排放限值”。

综上所述，本次评价扩建涉及的1台70MW燃煤热水锅炉和2台64MW燃煤热水锅炉全部执行上述特别排放要求，具体见表2-6。

- 特别排放限值      单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 30 | 烟囱或烟道 |
| 二氧化硫 | 200 |  |
| 氮氧化物 | 200 |  |
| 汞及其化合物 | 0.05 |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | ≤1 | 烟囱排放口 |

本改扩建项目脱硝系统设计也将采取针对性的措施，NH3 排放参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值中的二级标准限值，为1.5mg/m3。

（2）噪声

运行期：项目南、北侧执行中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50B(A)；东、西侧执行中华人民共和国《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。

（3）固体废弃物

根据《国家危险废物名录》，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18589-2001，2013年修改)；其他一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001，2013年修改)。

## 2.4评价工作等级和评价范围

### 2.4.1大气环境评价工作等级及评价范围

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按表2-7的分级判据进行划分：

- 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表2-8。

- 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类区 | 一小时 | 500.0 | GB 3095-2012 |
| NO2 | 二类区 | 一小时 | 200.0 | GB 3095-2012 |
| PM10 | 二类区 | 日均 | 150.0 | GB 3095-2012 |
|  |  | 一小时 | 450.0 | 日平均质量浓度3倍 |
| PM2.5 | 二类区 | 日均 | 75.0 | GB 3095-2012 |
|  |  | 一小时 | 225.0 | 日平均质量浓度3倍 |
| 汞 | 二类区 | 一小时 | 0.3 | 环境空气质量标准 GB 3095-2012，小时值取年均值6倍 |

（4）污染源参数

本扩建项目污染源参数见表2-9：

（5）项目参数

估算模式所用参数见表2-10：依据导则B.5，AERSCREEN和ADMS的地表参数根据模型特点取项目周边5km范围内占地面积最大的土地利用类型来确定；依据导则B.6.1当项目周边2.5km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，否则选择农村。依据本扩建项目区域环境特征，地表参数土地利用类型取城市用地，城市/农村选项选择城市，地表参数见表2-11。

（6）估算结果

估算结果见表2-12：

- 主要废气污染源参数一览表(点源)

- 估算模型参数表

- 地表特征参数

- 估算模型计算结果汇总

根据计算结果可知，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NO2 Pmax值为91.88%，Cmax为184μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为一级。

根据工程大气环境影响评价级别、周围敏感点分布和地理环境特征，大气环境评价范围以锅炉房烟囱为中心，边长为5.0km的矩形区域。具体评价范围见图2-6。

### 2.4.2地表水环境评价等级

项目产生的废水主要为生产用水，锅炉房的用水类型属于循环用水，本项目的锅炉排污水、脱硫废水和树脂再生废水在排污降温池内经补水冷却到40℃以下后，回用于冲渣和补充脱硫除尘用水；冲渣水经沉渣池沉淀后循环使用。

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）规定：对地面水评价等级的划分标准是依据污水水质的复杂程度、污水排放量、受纳污水的地面水域规模以及功能来确定的。本项目产生的废水水质简单、不外排。依据导则表1“注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，本次地表水环境评价等级定为三级B，水环境评价仅作简要分析。

### 2.4.3噪声评价等级及评价范围

1、评价等级

依据《金普新区声环境功能区划分方案》（大金普管办发〔2020〕3号），本改扩建项目所在区域属于2类、4类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中评价工作等级划分依据， 具体见表2-14。

- 声环境评价等级确定依据

本次改扩建项目的噪声源主要为鼓、引风机及各种泵类运行产生的噪声。根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中的规定，本项目所在区域的声环境功能区划为2类区和4类区，且受噪声影响人口数量变化不大，本项目噪声环境影响评价等级定为二级。

2、评价范围

结合本项目周边的环境状况，确定本次噪声的评价范围为项目所在厂址厂界外200m。

### 2.4.4地下水评价等级

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A中规定，项目属于“城镇基础设施及房地产”中的“热力生产及供应”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，不进行等级评价，即本项目无需开展地下水环境影响评价工作。

建设项目用水为自来水公司的市政用水，不取用地下水；项目沉渣池用水为循环使用，不外排，化粪池、沉渣池和封闭灰渣库采取防渗措施后不会对地下水水质产生影响，因此本环评仅对地下水环境影响简要分析。

### 2.4.5土壤评价等级及评价范围

本改扩建项目为集中供热项目，属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、 小型（≤5hm2），本项目永久占地17050m2，占地规模为小型。

依据导则附录A 土壤环境影响评价项目类别，本扩建项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程”，本次扩建锅炉为70MW（100t/h），为Ⅲ类项目。

依据导则，土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表2-15。本扩建项目周边存在居民区，土壤环境敏感程度属于“敏感”。

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校 、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤评价工作等级划分见2-15。因此，本扩建项目土壤环境评价工作等级为三级，评价范围为项目边界外延50m内范围。

- 土壤环境影响评价等级判别表

### 2.4.6评价重点

⑴ 工程分析专题。从建设项目生产工艺流程入手，重点分析项目运行后正常工况和非正常工况下，各类主要污染物产生的环节、源强和排放方式，核算运行后各类污染物排放总量。

⑵ 污染防治措施专题。评述现有锅炉脱硝改造方案的可行性；新建锅炉除尘、脱硫、脱硝方案可行性；评述废水、固废排放及处置方案的可行性。

⑶ 环境影响预测专题。重点预测工程投产后排放的大气污染物对评价区域环境空气的影响程度及范围，预测环境敏感点环境空气质量的变化情况；设备噪声对周围环境的影响。

⑷ 污染源源强核算

根据污染物产生环节、产生方式和治理措施，核算有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度，给出污染物因子及其产生和达标排放的方式、浓度、数量等。

## 2.5环境敏感目标

### 2.5.1项目周围环境概况

大连XX公司中心热源厂位于大连市XX区中长街道金东路与金兴路交汇处东南侧，项目周围环境概况见图2-4，周边实景照片见图2-5。

### 2.5.2主要环境保护目标

根据项目环境概况及本项目工程特点，项目主要环境保护目标的范围为大气环境影响评价范围，以厂址为中心，边长5km的矩形区域，详见表2-17及图2-6。

- 项目环境保护目标一览表

## 2.6相关规划

### 2.6.1与《大连市城市总体规划》（2001-2020）的相符性分析

根据《大连市城市总体规划》（2001-2020）中，本项目所在地用地性质属于商业用地（详见图2-7），项目位于大连市XX区中长街道胜利路790号，该锅炉房的建设主要是为了解决XX区的冬季供暖需求，属于城区的基础配套设施。另外，项目已取得大连金普新区住房和城乡建设局“关于大连XX公司中心锅炉房二期工程的供热规划意见（大金普住建发[20XX]XX号）”，因此，项目用地不违背大连市城市总体

### 2.6.2与区域供热规划相符性分析

本项目已取得大连金普新区住房和城乡建设局“关于大连XX公司中心锅炉房二期工程的供热规划意见（大金普住建发[2020]66号）”，具体批文见附件1。

### 2.6.3《大连市环境保护总体规划（2008~2020）》

根据《大连市环境保护总体规划》，“对于供热锅炉，从运行可靠性、燃煤含硫率、脱硫效率高低等多方面综合考虑，较为适用的方法有：石灰（石）/石膏法、海水脱硫法、炉内喷钙法、双碱法、氧化镁法、氨法、粉煤灰干式烟气脱硫法”，本项目所采用的氧化镁法脱硫，设计脱硫效率≥90%，符合《大连市环境保护总体规划》的要求。

此外，《大连市环境保护总体规划》还指出，“区域内分散锅炉房全部并入热电厂或区域中心锅炉房”，中心锅炉房作为集中热源撤并周边小锅炉房，扩建至2台64MW和1台70MW热水锅炉，并替代恒谊锅炉房，替代后近期供热面积约239.88万m2，远期供热面积达到约500万m2，热负荷198MW。因此本项目符合《大连市环境保护总体规划（2008~2020）》的要求。

## 2.7环保政策相符性分析

### 2.7.1《大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的符合性

《大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》战略目标为大气环境质量得到总体改善，主要大气污染物排放总量大幅削减，温室气体协同减排，细颗粒物（PM2.5）浓度进一步降低，重污染天数明显减少，全面打赢蓝天保卫战。

本扩建工程与《大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》的相符性分析见表2-18：

- 与《大连市打赢蓝天保卫战三年行动方案》相符性分析表

| 相关规定 | 本扩建项目情况 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| （一）加强能源结构调整。 |  |  |
| 1.推进清洁供暖。 坚持从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热，确保北方地区群众冬季取暖安全。严格执行《北方地区冬季清洁取暖规划（2017—2022年）》，逐步提高清洁取暖率。坚持清洁燃煤集中供暖，因地制宜利用电、天然气、太阳能、生物质能等清洁能源供暖。鼓励推进蓄热式等电供暖方式。对现有热电厂、工业企业余热深度挖潜，优先使用实现超低排放的热源供热。研究制定清洁能源取暖价格政策。 | 本项目为集中供热项目，采用燃煤严格执行大连市环境保护《关于禁止销售和使用高硫、高灰分煤炭的通告》等相关加强煤品控制的管理要求。 | 符合 |
| 2.加强煤炭消费总量控制。 贯彻落实《大连市煤炭消费控制方案（试行）》，开展燃煤项目污染物排放总量控制，强化末端约束。 | 本次扩建工程锅炉房严格执行排污总量控制要求，原锅炉房已按管理要求申请排污许可证，改扩建后将另行变更申请排污许可证。 | 符合 |
| 3.持续优化供热布局。 加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。在不具备热电联产集中供热条件的地区，现有多台燃煤小锅炉的，可按照等容量替代原则建设大容量燃煤锅炉。 | 本次扩建工程锅炉房为区域集中供热设施，拆除区域内恒谊锅炉房等小锅炉。本次工程扩建70MW燃煤锅炉，同时将现有锅炉严格排放标准。 | 符合 |
| （四）深入开展燃煤锅炉治理攻坚战。 |  |  |
| 13.继续淘汰燃煤小锅炉。 加大燃煤小锅炉（燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）淘汰力度。2018年，拆除市级以上工业园区10吨及以下燃煤小锅炉49台。取缔2014年以来新注册的265台10吨及以下燃煤锅炉。2019年，提高淘汰燃煤锅炉标准，扩大实施范围，推进淘汰城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉。到2020年，除依据城市供热专项规划确需保留的供暖锅炉外，县级及以上城市建成区20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以下燃煤锅炉要予以淘汰。 | 本次工程扩建70MW（100吨）燃煤锅炉。 | 符合 |
| 15.加强燃煤锅炉管理。 建立全市统一的在用燃煤锅炉清单。加强在用燃煤锅炉环境监管，确保稳定达标排放。所有在用20蒸吨/小时（或14兆瓦）及以上燃煤锅炉全部纳入重点排污单位名录，安装在线监控并与环保部门联网，向社会公开燃煤锅炉排放信息。加强环保、住建、质检部门联动，严控新建燃煤锅炉，新、改、扩建燃煤锅炉必须执行特殊排放限值标准。 | 本扩建工程锅炉房在新建锅炉同时进行烟气脱硝改造，现已安装在线监控并与环保部门联网。本次扩建燃煤锅炉执行特别排放限值标准。 | 符合 |

### 2.7.2“水十条”和“土十条”的符合性分析

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）（国务院“水十条”）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）（国务院“土十条”）、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》（辽政发[2015]79号）（辽宁省“水十条”）、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省土壤污染防治工作方案的通知》（辽政发[2016]58号）（辽宁省“土十条”）和《大连市人民政府关于印发大连市水污染防治工作方案的通知》（大政发[2016]29号）（大连市“水十条”）、《大连市人民政府关于印发大连市土壤污染防治工作方案的通知》（大政发[2016]75号）（大连市“土十条”）中的相关规定和政策，与本项目实际情况对比，具体见表2-19。

3.1.1.3主要设备明细

锅炉房现有设备25台（套），主要设备情况具体见表3-4，锅炉房现有锅炉型号及详细参数见表3-5。

- 主要设备明细

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热力系统 |  |  |  |  |
| 1 | 热水锅炉 | DZL64-1.6-150/90-AⅡ | 台 | 2 |
| 2 | 循环水泵 | ZOS250-600 | 台 | 2 |
| 3 | 全自动软水器 | FS2950B（50t/h） | 台 | 2 |
| 4 | 过滤式除氧器 | SUP-25CY | 台 | 2 |
| 5 | 软化水箱 | 30m3 | 台 | 1 |
| 6 | 生水箱 | 30m3 | 台 | 1 |
| 7 | 除氧水泵 | TDZY型 | 台 | 2 |
| 燃烧系统 |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机 | G4-73-12 65000m3/h 3000Pa | 台 | 2 |
| 2 | 引风机 | Y4-73-12 113000m3/h 4800Pa | 台 | 2 |
| 3 | 除尘器 | SLDJ-I-90 | 台 | 2 |
| 4 | 脱硫塔 | YCTL-40 | 台 | 1 |
| 运煤除渣系统 |  |  |  |  |
| 1 | 重型板链除渣机 | ZBC-610 | 台 | 1 |
|  | 电机 | 5.5KW | 台 | 1 |
| 2 | 重型框除渣机 | ZKC-1110 | 台 | 1 |
|  | 电机 | 5.5KW | 台 | 1 |
| 3 | 往复式给煤机 | K3 | 台 | 2（1用1备） |

- 锅炉型号及详细技术参数

| 锅炉序号 | 类型 | 型号 | 额定 热功率 | 额定出水温度 | 额定回水温度 | 炉型 | 燃煤类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 热水 锅炉 | QXL64-1.6/130/70/AII | 64MW | 150℃ | 90℃ | 链条炉 | Ⅱ类烟煤 |
| 2# | 热水 锅炉 | QXL64-1.6/130/70/AII | 64MW | 150℃ | 90℃ | 链条炉 | Ⅱ类烟煤 |

3.1.1.4辅助工程情况

（1）上煤

在封闭输煤廊内进行，采用封闭式机械联合上煤系统。由煤斗通过惯性震动给料机，再由斗式提升机和水平皮带运输机送入锅炉房内煤仓，由分层给煤机进入炉排。

（2）除灰渣系统

现有工程为湿式除灰、湿式除渣，在厂区南侧设有出渣口，每天清运一次。除渣采用水力和重型框链除渣机联合除渣，燃煤炉渣经除渣器排至出渣口，由大连火山再生资源利用有限公司每日清运，场内不储存。锅炉底部的细灰采用循环利用的水力冲灰方式。炉底细灰与采用水冲灰方式的脱硫塔冲灰水合并；湿式脱硫塔排出的灰通过布置在每台脱硫塔下面冲灰沟经激流喷嘴冲入脱硫循环水池。

（3）排烟系统

锅炉房烟囱高80m，出口直径为4.26m，除尘设备以及鼓、引风机等设备均布置在锅炉间内。

（4）软化水系统

锅炉补水所用的自来水先经软化水罐处理后再通过热力系统补水泵补入锅炉。锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理，交换器内的离子树脂大约一周再生一次，再生方式为采用一定浓度的 NaCl 溶液进行冲洗。现有锅炉最大小时需软化水量6t/h，软化水罐软化能力80t/h，能满足热网软化水需要。现有3个软化水罐软化水速率为5m3/h、2个容积为30m3的储水罐。

（5）燃煤、灰渣储存

现有工程的煤场位于主厂房的东南侧，建有密闭煤场库。该煤场的燃煤最大储量约5000t，平均15-20天周转一次；灰渣、尘泥的最大储量为150t，每天清运一次。

（6）运输系统

本项目燃煤、灰渣、脱硫废渣均采用汽车运输。

上煤系统：现有工程燃煤首先经海运运至大连湾港，然后从大连湾港经汽运至本项目厂区内，运输路线主要为大连湾港→鹤大高速→五一路→鹤大线，运输频次平均4次/月，运输时间集中于 11:00~15:00。煤炭送至场内封闭煤仓中接卸，利用铲车将煤炭运送至密闭输煤间，通过皮带传送至锅炉进行燃烧，煤炭传输过程均在密闭车间内进行。

出渣系统：现有工程燃煤废渣经除渣机间内设备进行出渣、浸水降温后，通过输送皮带由出渣口排出车间。现有工程燃煤废渣、脱硫废渣出售给大连火山再生资源利用有限公司，由该厂负责运输至位于保税区厂区内，运输路线主要为鹤大线→五一路→东北大街，运输频次为1d一次，时间集中于8:30~16:00，具体运输路线见图3-7。

企业现有煤场为闭建设形式，出、卸车一侧开口；燃料煤的输送廊道采用封闭式，保证煤从煤场到锅炉前端的输送过程不会对外界环境造成扬尘污染。煤场卸煤过程同时洒水抑尘。

| 现有封闭煤场 |  |
| --- | --- |
| 现有封闭输煤廊 |  |

- 企业现有储煤、输煤情况

3.1.1.5公用工程

（1）供水

现有工程生产用水和生活用水均取自市政自来水管网，其中生产用水中的锅炉补水经软化处理后使用。

（2）排水

现有工程排水采取雨污分流制，其中雨水经雨水管道排入市政雨水管网；锅炉排污水、除尘器排污水、树脂再生废水、冲渣水等经沉淀池、除渣池沉淀后循环回用，不外排；生活污水经化粪池厌氧发酵处理后排入市政污水管网，最终汇入金普新区西海污水处理厂进行处理。

金普新区西海污水处理厂一期处理能力4.0万m3/d，二期处理能力6.0万m3/d，总处理规模10万m3/d，出水水质达到一级A排放标准，运行稳定。本项目排放的污水量约2.08t/d，故该污水厂有能力接纳本项目排放的废水。

（3）供电

该锅炉房用电主要为照明及各种设备用电，由市政电网接入。

3.1.1.6锅炉运行时间

大连XX公司锅炉房采暖季152d，为每年的11月5日至次年的4月5日，采暖期主要为XX区西部城区供热。该锅炉房日运行时间为18h，年总运行时数为2736h。

3.1.1.7职工人数及工作制度

锅炉房员工总数41人，采暖期工作日约152d，每天两班制，每班工作12h。

3.1.1.8原、辅料及能源消耗情况

（1）燃料煤来源及煤质情况

根据企业提供资料，现有工程2019-2020年供暖期燃煤耗煤量约为80200.31t。根据2019年05月28日，中国检验认证集团河北有限公司对大连XX公司送检煤样的检测报告，煤质详见表3-6。

检测结果表明，其灰分含量18.77%，硫含量0.49%，且配有高效脱硫除尘设施，满足《大连市大气污染防治行动计划实施方案》大政发[2014]47号中“全市范围内无高效脱硫和除尘设施的企业禁止使用灰份高于16%、发热量小于4000卡/克、硫份高于1%的散煤。”要求。

- 燃煤成分分析

| 名称 | 符号 | 单位 | 媒质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收到基全硫 | Sar | % | 0.49 |
| 收到基灰分 | Aar | % | 18.77 |
| 收到基低位发热量 | Qnet | MJ/kg | 20.96 |

企业现有工程所用煤质未检测过汞及其化合物的含量，参照企业已申请取得的排污许可证数据，收到基汞含量为0.2μg/g。

（2）水量消耗情况

该锅炉房用水主要为员工生活用水及生产用水，根据企业统计，厂区内用水量为47.6 m3/d。

（3）化学品消耗情况

根据企业提供数据，将锅炉房运行过程中使用的化学品消耗量统计于表3-7。

- 化学品消耗量统计表

| 序号 | 化学品名称 | 用量（t/a） | 储存规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠离子树脂 | 0.25 | 25kg/袋 | 锅炉给水软化 |
| 2 | NaCl | 30 | 50kg/袋 | 树脂再生 |
| 3 | 氧化镁 | 900 | 50kg/袋 | 脱硫剂 |

现有工程锅炉烟气的脱硫采用镁法脱硫，脱硫用吸收剂（氧化镁）直接在当地采购可以满足脱硫要求（细度为200目，95%过筛率）的氧化镁粉，外购的袋装氧化镁粉贮存在脱硫剂库房内，库内最大储量100t。防潮袋雨膜雨季可存放2个月。

### 3.1.2现有工程污染物排放情况

3.1.2.1现有工程工艺流程及产污节点分析

锅炉运行工艺流程及产污环节见图3-8。

图3-8        锅炉运行工艺流程及产污节点分析图

项目各污染物的产生情况如下：

（1）废气

废气主要为锅炉燃煤废气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOx等。

（2）废水

废水主要为锅炉排污水、脱硫废水、冲渣废水、水处理系统树脂再生废水（含盐）及员工生活污水等。

（3）固体废弃物

固废主要为燃料燃烧产生的炉底渣、粉煤灰、脱硫渣及生活垃圾。

（4）噪声

噪声主要为锅炉、风机、水泵等设备运行中产生的噪声。

（5）危废

水处理系统离子交换器更换产生的废树脂。

3.1.2.2现有工程采取的环保措施情况

现有工程已采取的环保措施情况见表3-8。

- 现状环保治理措施情况

| 项目 | 污染源 | 环保措施情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉烟气 | 布袋除尘器，除尘效率99.9%；氧化镁法脱硫塔，设计脱硫效率为90%，根据现有2台64MW燃煤锅炉验收监测数据，现有脱硫效率约为73%。 |  |
|  |  | 烟囱80m高、出口内径4.26m |  |
| 废水 | 生产废水 | 锅炉排污水、脱硫废水、冲渣废水、水处理设备的树脂再生废水：经沉淀后循环回用于冲渣，不外排； |  |
|  | 生活污水 | 生活污水排入市政污水管网，最终汇入XX新区西海污水处理厂进行处理 |  |
| 固废 | 燃煤灰渣 | 燃煤灰渣和除尘设备运行过程中产生的尘泥，排放至出渣口，每日清运、综合利用 |  |
|  | 尘泥 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 市政指定垃圾点 |  |
| 噪声 | 主要产噪设备 | 均布置于相应的设备间内并全部进行基础隔震 |  |

3.1.2.3现状污染物排放量统计

- A.锅炉烟气

1、煤种

锅炉房煤炭来源于秦皇岛，煤质化验分析结果表明，其灰分含量为18.77%，硫含量0.49%，且配有高效脱硫除尘设施，满足《大连市大气污染防治行动计划实施方案》大政发[2014]47号中“全市范围内无高效脱硫和除尘设施的企业禁止使用灰份高于16%、发热量小于4000卡/克、硫份高于1%的散煤。”要求。

2、废气污染物排放量统计

现有废气排放情况

项目锅炉房现有工程已安装在线监测设施，采样位置位于烟囱根部约三分之一截面处，并与环境管理部门联网。现有锅炉运行烟尘、SO2和NOx的排放浓度根据企业2019年11月-2020年4月供暖季在线监测数据统计（2台64MW锅炉运行）。由在线监测数据可知，企业现有2台64MW燃煤锅炉运行过程中烟气经脱硫除尘处理后，烟气中污染物排放浓度可以稳定达标排放，详见表3-9。

- 现有工程2019-2020年燃煤烟气污染物排量浓度达标情况

| 序号 | 项目 | 排放速率 t/d | 锅炉运行时间d/a | 在线监测实际排放浓度范围mg/m3 | 现有污染物排放浓度标准mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.076 | 152 | 5.64-40.45 | 80 |
| 2 | SO2 | 0.87 | 152 | 135.67-267.08 | 400 |
| 3 | NOx | 0.8376 | 152 | 152.36-274.26 | 400 |

因现有工程2台64MW锅炉在冬季供暖运行中未达到全程满负荷，故现有情况排放污染物统计按照最大负荷情况下燃煤量核算，现有工程污染物排放量见表3-10。

- 现有工程满负荷情况下燃煤烟气污染物排放量

| 序号 | 项目 | 锅炉运行时间d/a | 2台64MW燃煤锅炉最大燃煤量t/a | 2台64MW燃煤锅炉污染物排放t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 152 | 80200.31 | 18.82 |
| 2 | SO2 | 152 |  | 176.06 |
| 3 | NOx | 152 |  | 235.79 |

根据《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政发【2020】13号），企业排污许可已于2020年8月重新按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“大气污染物特别排放限值”的要求对污染物排放浓度和排放量进行变更申请，企业现有2台64MW燃煤锅炉于2020年11月01日起执行该排污许可申请的污染物排放浓度和排放量的要求，故现有工程2019-2020供暖季污染物排放量不与排污许可申请量进行对比。

综上所述，依据企业现有锅炉在线监测数据可见，本项目脱硫工序现有“氧化镁湿式脱硫+布袋除尘器”方法能够保证烟气中二氧化硫和颗粒物得到稳定、有效的祛除，排放烟气中二氧化硫、颗粒物均能稳定达标。

- B.废水

锅炉房产生的废水主要为锅炉排污水、脱硫废水、冲渣废水、水处理系统树脂再生废水及职工生活污水等。

（1）锅炉排污水

为防止锅炉热力系统在运行中产生腐蚀和结垢，需要进行炉水水质调节处理，通过添加缓蚀剂、阻垢剂等，使得炉内结垢杂质与所添加药剂反应，生成分散状态的悬浮颗粒，再通过锅炉排污排出炉外，水质中含有少量的缓蚀剂、阻垢剂及铁锈等。

本项目锅炉为定期排污，是指定期从锅炉水循环系统最低点排放部分锅炉水，起到排除水渣、迅速降低炉水含盐量的作用。每天排污5~7次，每次排污时间0.5~1min。由于排污水温度较高，必须经过冷却，因此锅炉排污水包括排污水和排污冷却水两部分，水质中含有少量的缓蚀剂、阻垢剂及铁锈等。本项目2台64MW锅炉排污水量约5.6t/d。

（2）脱硫废水

2台64MW锅炉分别配套安装了两个脱硫塔，采用氧化镁法，氧化镁法是以氧化镁（MgO）为原料，经熟化生成氢氧化镁（Mg(OH)2）作为脱硫剂的一种先进、高效、经济的脱硫系统。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的氢氧化镁进行化学反应从而被脱除，最终反应产物为亚硫酸镁和硫酸镁混合物。脱硫系统脱硫液经沉淀后循环使用，沉淀池周期性外排部分脱硫液并定期清除沉淀池脱硫渣。根据水平衡图，给出周期性外排部分脱硫废水量。

（3）冲渣废水

本项目锅炉采用水力和重型板链除渣机联合除渣，冲渣水产生量约9.4t/d，沉淀后循环使用。

（4）树脂再生废水

锅炉树脂再生水年用量约760t/a。根据行业调查，树脂再生过程中水的损耗率按20%考虑，则产生的树脂再生废水为608t/a。树脂再生废水中含有0.3%左右的NaCl、CaCl2 及MgCl2等，Cl-浓度约900~1000mg/l，回用于冲渣。

（5）生活污水

本项目2019年生活污水排放量约316.16t/a。生活污水的水质指标参照城市一般生活污水水质情况，按COD 300mg/l、SS 300mg/l、氨氮 25mg/l 计，由此核算各污染物的产生量分别为COD 0.108t/a、SS 0.108t/a、氨氮 0.009t/a。

锅炉房的用水类型属于循环用水，本项目的锅炉排污水、脱硫除尘器污水和树脂再生废水在排污降温池内经补水冷却到40℃以下后，回用于冲渣和补充脱硫除尘用水；冲渣水经沉渣池沉淀后循环使用。生活污水经市政污水管网最终进XX新区西海污水处理厂。本项目用排水情况及水平衡分析见图3-7。

图3-9  项目水平衡图（单位t/d）

- C.噪声

锅炉房噪声源主要来自鼓风机、引风机、水泵等设备运行噪声，各产噪设备分别位于锅炉房内风机间和水泵间内，风机、水泵均需安装减震器、风机需安装消音器，同时由于设备均在室内，房屋可以起到隔音作用。

- D.固体废物

固体废弃物主要为燃煤炉渣、粉煤灰、脱硫渣以及职工生活垃圾。其中燃煤灰渣由除渣机处理后排至出渣口；布袋除尘器收集的粉煤灰，定期开仓落灰，收集后送至出渣口；脱硫渣于沉渣池暂存。运输车辆及时将炉渣、粉煤灰及脱硫渣运往保税区大连火山再生资源利用有限公司进行综合利用，日产日清。

根据企业提供的数据，2019-2020供暖期，炉渣产生量约7380t/a，粉煤灰产生量约3037t/a，脱硫渣约3420t/a，生活垃圾产生量约5.0t。

- E.危险废物

锅炉房运行过程中可能产生的危险废物主要为水处理系统离子交换器更换下的废树脂,根据《国家危险废物名录》，废树脂属于“有机树脂类废物”，废物类别HW13，废物代码900-015-13，危险特性T（毒性）。该树脂一般5年左右更换一次，每次废树脂产生量约2.0t，企业目前为止尚未进行树脂的更换。

“大连XX公司（原大连XX公司调峰锅炉房）建设项目竣工环境保护验收意见”中已要求企业做出承诺，在更换废离子交换树脂时，将该废树脂按照危险废物要求进行处置，交有危废处理资质的单位清运处理。

3.1.2.4现状污染源监测及达标分析

根据大连XX公司中心锅炉房现有2台锅炉验收监测报告以及在线监测数据，分析达标情况。

- A.锅炉烟气监测及达标分析

大连XX公司中心锅炉房现有的2台64MW锅炉已安装污染物排放自动监控设备，并与环保部门的监控中心联网。本次评价采用中心锅炉房2019-2020年度供暖季（2019年11月5日-2020年4月5日）锅炉烟道废气在线监测数据，对现有工程的烟气治理设施运行情况进行分析，监测期间2台64MW锅炉满负荷运行。

锅炉具体监测结果详见表3-12。

- 2台64MW热水锅炉烟气监测结果

| 监测 因子 | 采样 点位 | 检测时间 | 检测结果 |  | 标准限值（GB13271-2014） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标况废气量（m3/d） | 排放浓度（mg/m3） | 标准限值 | 达标情况 |
| 烟尘 | 烟囱 出口 | 2019.11.05~2020.4.05 | 2.197×106 | 7.54~26.42 | 80 | 达标 |
| SO2 |  |  |  | 135.67~249.25 | 400 | 达标 |
| NOx |  |  |  | 152.36~267.23 | 400 | 达标 |
| 汞及其化合物 |  |  |  | 0.0005 | 0.05 | 达标 |

注：汞及其化合物排放浓度为理论核算。

由上表可以看出，2台64MW锅炉满负荷运行时烟气中烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物的排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值要求，达标排放。

- B.噪声监测及达标分析

本次噪声监测共设4个监测点，具体监测点位、监测内容及频次见表3-13，噪声监测结果见表3-14。

- 厂界噪声监测点位、内容及频次

| 点位名称 |  | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 南厂界 | Leq | 连续监测1天, 24h |
| 2# | 东厂界 |  |  |
| 3# | 北厂界 |  |  |
| 4# | 西厂界 |  |  |

- 厂界噪声监测结果 dB(A)

| 点位名称 监测结果 |  | 监测时间 |  | 测量值（Ld） dB（A） | 测量值（Ln） dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 2020.03.10 | 08:20起 | 62.4 | 51.8 |
| 2# | 南厂界 | 2020.03.11 | 08:56起 | 59.1 | 48.2 |
| 3# | 西厂界 | 2020.03.12 | 09:27起 | 64.3 | 53.8 |
| 4# | 北厂界 | 2020.03.13 | 10:00起 | 58.7 | 47.9 |

本次噪声监测锅炉房处于运行状态，从监测结果可以看出，锅炉运行噪声传至南、北侧厂界处昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准（即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）；至东、西侧厂界处昼间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准（即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。

根据根据XX区环境噪声功能区划（大金普管办发〔2020〕3号），企业南、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准限值要求，东侧厂界外15m邻铁路、西侧厂界外17m邻城市轨道，均小于20m，噪声执行4b类声环境功能区标准。

3.1.2.5扩建前现有污染物排放统计

依据国家《建设项目主要污染物总量指标审核及管理暂行办法》和污染源现状监测数据，核算本项目锅炉房主要污染物排放量情况，详见表3-15。

### 3.1.3中心锅炉房现存的环保问题及采取的整改方案

- 现有2台64MW锅炉烟气处理方式原环评时为“布袋除尘+湿式脱硫”，根据《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政发【2020】13号）中“三、2020年10月31日前，全市现有20蒸吨/小时（14兆瓦）及以上燃煤锅炉、县级及以上建成区和市级及以上工业园区全部保留的20蒸吨/小时（14兆瓦）以下燃煤锅炉应完成提标改造，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（即烟气在基准含氧量9%条件下，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、200毫克/立方米）。”根据锅炉房现有2台64MW燃煤锅炉2020年11月05日-27日在线监测数据（详见附件16），在现有环保措施不变的前提下，锅炉运行中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均略低于上述标准，可以达标。为了降低改扩建后全厂锅炉烟气污染物含量，使全厂锅炉污染物排放稳定达到上述要求，企业计划本次扩建同时进行原有烟气的脱硝改造，并通过增加脱硫药剂的喷洒次数和用量来提高脱硫效率，从而使大气污染物排放浓度稳定达到特别排放限值的要求。

- 企业现有出渣口无封闭措施，虽排出的煤渣含水率较高且日产日清，不易起尘，但也可能散落至厂区地面。本项目计划将出渣口改建在新建锅炉南侧，并进行封闭建设，同时考虑车辆装卸出入情况，建设成容积100m3的半封闭临时渣场,渣场三面封闭、顶部与出渣口连通，一面留有装卸货车出入通道，可以满足每日炉渣的储存要求。

## 3.2改扩建项目概况

### 3.2.1项目基本情况

项目名称：大连XX公司中心锅炉房二期项目

项目性质：改扩建

建设单位：大连XX公司

建设地点：大连市XX区中长街道金兴路1号

总投资：本项目总投资1800万元

劳动定员与生产制度：本次改扩建项目无新增人员，劳动定员41人，年运行152天，两班制，日平均运行18小时。

### 3.2.2工程组成

本项目组成包括主体工程、公辅工程、环保工程等部分组成。主要包括新建现有锅炉脱硝设备；在现有锅炉房厂区内新建1台70MW燃煤热水锅炉，并配套新建该锅炉的脱硝设备、脱硫塔、布袋除尘设备等烟气处理设施，新建锅炉间、风机间、水泵间以及配套的风机、水泵、上煤链条机等设备；改建原有出渣口为半封闭渣场。新建锅炉与现有锅炉共用封闭输煤廊、排气筒、沉渣池和脱硫沉淀池。本次改扩建项目组成情况见表3-14，厂区平面布局见图3-8，现有锅炉房脱硝改造后内布局图见图3-9，新建锅炉间平面布局图见图3-10。

热网及热力站工程不在本次工程范围内。

- 改扩建项目工程组成汇总

| 项目组成 |  | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 锅炉房 | 锅炉房场区总占地面积17050m2，现有工程建筑面积6179.35m2，建筑内容包括锅炉间、风机间、水泵间以及配套的风机、水泵等，本次改扩建项目包括现有工程新建2套脱硝设备； 在现有工程锅炉房南侧新建建筑面积约1741.83m2锅炉房一间，用于建设1台70MW燃煤热水锅炉，新建锅炉间、风机间、水泵间以及配套的风机、水泵、环保设施等。 |  | 现有厂区内新建 |
| 配 套 工 程 | 辅助 工程 | 供水 系统 | 生产、生活用水均取自市政自来水管网，其中生产用水中的锅炉补水经软化处理后使用 | 依托现有 |
|  | 储运 工程 | 燃煤 运输 | 采用封闭煤车运输至厂区内。 | 依托现有 |
|  |  | 储煤 系统 | 利用现有封闭煤仓，占地面积1000m2，最大储量约5000t，每7天周转一次 | 依托现有 |
|  |  | 灰渣储存及处置 | 目前，煤渣经除渣机洒水降温后由大连火山再生资源利用有限公司回收利用，日产日清。本次改扩建工程改建出渣口，在新建锅炉南侧设置暂存渣场，设计容积100m3，用于暂存除渣机排出的炉渣，日产日清。 | 新建 |
|  | 公用 工程 | 电力 系统 | 电源取自市政电网，热源厂采用二路10KV专用电源进线，电缆直埋入户。设附设式变电亭一座，设高压配电室，低压配电及变压器室。变电亭总装机容量：2600kW。用电设备一个采暖期共计耗电量约为1750×104kWh。 | 依托现有 |
|  |  | 排水 系统 | 排水：扩建项目无新增生活污水及生产废水产生。排水采取雨污分流制，其中雨水经雨水管道排入市政雨水管网；锅炉排污水、脱硫废水、冲渣废水、树脂再生废水等经沉淀池、除渣池沉淀后用于除灰渣用水，不外排。 | 依托现有 |
|  | 环保 工程 | 脱硫、脱硝、除尘系统 | 70MW燃煤热水锅炉：新建氧化镁法脱硫塔1座，新建PNCR干法高活性脱硝系统1套，新建布袋除尘器1台； 2台64MW燃煤热水锅炉：依托原有各自氧化镁法脱硫塔（共2座），依托原有布袋除尘器2台；新建PNCR干法高活性脱硝系统2套。 | 新建 |
|  |  | 烟囱 | 烟囱80m高、4.26m内径 | 依托现有 |

### 3.2.3取代锅炉情况

本次改扩建工程建成后，大连XX公司中心锅炉房共使用2台64MW锅炉和1台70MW锅炉供热，拆除本热源供热区域内的恒谊锅炉房2台锅炉，共计60t/h，具体情况见表3-17。

- 供热范围内拟取代锅炉一览表

| 序号 | 锅炉房名称 | 锅炉数量 | 吨位 | 供热面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连XX恒谊供热有限公司恒谊锅炉房 | 1 | 20 | 399681.47 |
|  |  | 1 | 40 |  |
| 合计 |  | 2 | 60 | 399681.47 |

大连XX恒谊供热有限公司恒谊锅炉房已于2019年9月取得固定污染源排污许可证，根据许可证许可大气污染物排放总量情况，被取代的恒谊锅炉房污染物排放量见表3-18。

- 供热范围内拟取代锅炉一览表

| 锅炉房名称 | 污染物种类 | 许可排放量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大连XX恒谊供热有限公司恒谊锅炉房 | 颗粒物 | 5.385 | t/a |
|  | 二氧化硫 | 21.539 | t/a |
|  | 氮氧化物 | 26.924 | t/a |

### 3.2.4供热范围及供热负荷

扩建前，大连XX公司中心锅炉房供热面积258.45万m2，供热范围详见图3-2；本次扩建工程建成后，大连XX公司中心锅炉房增加供热面积约40万m2，总供热面积为298.45 万m2，扩建后供热范围详见图3-11，本次扩建工程新增主要供热负荷见表3-19。

- 此次扩建增加供热建筑面积统计表

| 序号 | 供热项目 | 供热面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北山路小区 | 16198.84 |
| 2 | 恒达花园 | 195226.09 |
| 3 | 金园名城 | 46549.11 |
| 4 | 宁海小区 | 124711.72 |
| 5 | 直属单位 | 16995.71 |
| 合计 |  | 399,681.47 |

扩建前供暖区

### 3.2.5改扩建工程主要设备

本次改扩建工程新增主要设备明细见表3-18。

- 本项目新增主要设备明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水锅炉 | DHL70-1.6/130/70-AII | 70MW | 台 | 1 |
| 2 | 鼓风机 | G4－73－12NO16D | Q=155000m3/h P=3000Pa | 台 | 1 |
| 3 | 引风机 | Y5－54NO23D | Q=300000m3/h P=5600Pa | 台 | 1 |
| 4 | DMC脉冲布袋除尘器 | GL-80 | 80T | 台 | 1 |
| 5 | 氧化镁脱硫设备 | TL-80 | 80T | 台 | 1 |
| 6 | 烟气在线监测设备 | -- | -- | 台 | 1 |
| 7 | 水泵 | NL250/320 | W280M-4-90KW | 台 | 1 |
| 8 | 循环水池 | -- | -- | 个 | 1 |
| 9 | 除渣机 | ZBC1110 | 头尾轮间距14m | 台 | 1 |
|  |  | ZBC1210-300 | 头尾轮间距30m | 台 | 1 |
| 10 | PNCR脱硝系统 | JBHB-TX-2*90 | -- | 台 | 1 |
|  |  | JBHB-TX-130 | -- | 台 | 1 |

3.2.5.1锅炉参数

本次改扩建项目新增1台70MW层燃炉热水锅炉供热，锅炉型号为DHL70-1.6/130/70-AII锅炉。锅炉技术参数一览表见表3-19。

- 锅炉容量和参数一览表

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定产热量 | 70MW |
| 2 | 额定供水温度 | 130℃ |
| 3 | 额定回水温度 | 70℃ |
| 4 | 额定供水压力 | 1.6Mpa（表压） |
| 5 | 锅炉设计效率 | 75% |

3.2.5.2烟气净化单元

(1) 除尘单元

本项目新建1台锅炉，配建1台DMC脉冲布袋除尘器，除尘器滤料材质为PPS+PTFE覆膜。除尘器除尘效率99%。布袋除尘器下部为贮灰斗，定期收集，与煤渣共同送至暂存渣场，由灰渣渣回收企业每日清运。

(2) 脱硫单元

本项目采用镁法脱硫，脱硫效率≥80%。所谓镁法脱硫，就是利用氧化镁作为SO2的吸收剂的净化处理工艺。系统主要由氧化镁供应系统、SO2吸收系统和烟气系统。每台锅炉配有一套脱硫设施。

(3) 脱硝单元

工程锅炉烟气脱硝选用PNCR脱硝工艺技术。

PNCR脱硝技术NOx脱除效率主要取决于反应温度窗、CHX和NOx的化学计量比、混合程度、反应时间等。脱硝剂以高分子材料作为载体，把氨基成分聚合负载在高分子材料上，形成粉体状材质。该粉体状材料利用气力混合输送装置直接喷入炉膛中，在 450℃以上被激活、气化，氨基和高分子连接的化学键断裂，释放出大量的含氨基官能团，氨基与烟气中 NOx 发生反应，发生化学反应，还原成 N2、H2O 及 CO2，从源头遏制了 NOx 的形成，达到脱硝的目的，反应方程式为：

CnHmNs（药剂）+NOx —→ CO2↑+ N2↑+ H2O

所用脱硝剂为2~5mm的颗粒状固体，在还原反应过程中不会产生水蒸气，而高分子碳骨架自然分解成 CO2释放，对锅炉其他设施不会产生影响。PNCR工艺主要特点是工艺系统简单，运行维护成本较低，固态粉末状运输、储存安全方便，无二次污染，脱硝率高。脱硝剂反应产物仅为二氧化碳、氮气、氢气，无危险废物产生，不会产生二次污染。

氨逃逸是指未参与还原反应的NH3与出口烟气总量的体积占比。正常工况下，PNCR脱硝技术基本不会产生氨的逃逸，仅在脱硝烟气流畅不均造成局部给药量过大、长期低负荷运行造成药剂消耗量大、药量持续增大并不可控等非正常工况下会产生氨逃逸。

根据项目设计文件，工艺参数中明确了氨逃逸质量浓度可控制在8mg/m3以下， 本次评价按氨排放浓度保守取8mg/m3。

(4) 烟囱

整个热源厂共设置一根80m高烟囱，出口内径为4.26m。

### 3.2.6原辅材料和能源消耗

3.2.6.1燃料供应及煤质分析

锅炉房煤炭来源于河北省，根据企业提供的2017年-2019年煤质检测报告，锅炉房近三年煤质分析数据详见表3-22。

- 燃用煤质成分分析

| 序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 煤质 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017年 | 2018年 | 2019年 |  |
| 1 | 收到基全水分 | Mt.ar | % | 14.7 | 11.9 | 11.8 | 近 3 年煤质检 测报告 （见附件） |
| 2 | 收到基灰分 | Aar | % | 17.62 | 18.28 | 18.77 |  |
| 3 | 收到基挥发分 | Var | % | 26.47 | 26.18 | 25.7 |  |
| 4 | 收到基全硫 | Sar | % | 0.41 | 0.43 | 0.49 |  |
| 5 | 收到基低位发热量 | Qnet.v | MJ/kg | 20.12 | 21.07 | 20.96 |  |

企业现有工程所用煤质未检测过汞及其化合物的含量，参照企业已申请取得的排污许可证数据，收到基汞含量为0.2μg/g。

运行时间：锅炉冬季运行152天，为每年的11月5日至次年的4月5日，日平均运行时间为18小时，年总运行时数为2736小时，供暖面积可达到298.45万m2，扩建项目耗煤量43859.54t/a，扩建后锅炉房总耗煤量124059.85t/a。

3.2.6.2能源消耗

（1）水量消耗情况

此次锅炉房改扩建项目无新增工作人员，因此用水主要为生产用水，根据企业统计，锅炉房用水情况见表3-23，扩建后全厂用水情况统计见表3-24。

- 新增用水情况统计表

| 序号 | 用水环节 | 消耗水量 |  | 用水来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a |  |
| 1 | 锅炉热力网循环系统补水 | 34 | 5168 | 软化水 |
| 2 | 脱硫系统 | 6 | 912 | 自来水 |
| 总计 |  | 40 | 6080 | —— |

- 扩建后全厂用水情况统计表

| 序号 | 用水环节 | 扩建前用水量（t/a） | 新增用水量 （t/a） | 扩建后总用水量 （t/a） | 扩建后日用水量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉热力网循环系统补水 | 6232 | 5186 | 11400 | 75 |
| 2 | 脱硫系统 | 608 | 912 | 1520 | 10 |
| 3 | 生活用水 | 395.2 | 0 | 359.2 | 2.6 |
| 4 | 树脂再生水 | 760 | 0 | 760 | 5 |
| 总计 |  | 7995.2 | 6080 | 14075.2 | 92.6 |

根据上表统计，扩建后因脱硫工序增加投药量，故扩建部分脱硫系统用水量较扩建前增大，扩建项目耗水量为4560t/a，扩建后锅炉房总耗水量为12519.2t/a，82.36t/a。

（2）电量消耗情况

根据企业提供数据，锅炉房扩建项目用电量约57万kWh，项目用电由市政供电管网统一供给。扩建后锅炉房总用电量月122万kwh。

3.2.6.3项目主要原辅材料消耗

根据企业提供数据，改扩建项目运行过程中使用的主要原辅材料消耗量统计于表3-25，扩建后全厂主要原辅材料用量统计见表3-26。

- 改扩建项目主要原辅材料消耗量统计表

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量（t/a） | 储存规格 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 43859.54 | 存于封闭煤场 | 燃料 |
| 2 | 钠离子树脂 | 0.25 | 25kg/袋 | 锅炉给水软化 |
| 3 | NaCl | 30 | 50kg/袋 | 树脂再生 |
| 4 | 氧化镁 | 250 | 50kg/袋 | 脱硫剂 |
| 5 | 高分子脱硝剂 | 99.85 | 粉末状，25kg/袋 | 脱硝剂 |

- 改扩建后全厂原辅材料用量一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 扩建前用量（t/a） | 新增用量（t/a） | 全厂合计用量（t/a） | 最大储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤 | 80200.31 | 43859.54 | 124059.85 | 5000t |
| 2 | 钠离子树脂 | 0.25 | 0 | 0.25 | 2.0t |
| 3 | NaCl | 30 | 30 | 60 | 10t |
| 4 | 氧化镁 | 900 | 250 | 1150 | 100t |
| 5 | 高分子脱硝剂 | -- | 99.85 | 99.85 | 10t |

高分子脱硝剂以尿素为主要原料，以高分子数值作为载体，辅以小苏打、方解石、硫酸铵、滑石粉以及少量高锰酸钾在生产过程中采用常温下混合搅拌的方式，以单纯的混合状态投入使用。主要成分的理化性质见下表。

### 3.2.7公用设施

（1）给水

本项目用水均取自市政自来水管网，其中生产用水中的锅炉补水经软化处理后使用。扩建项目用水主要为生产用水。生产时最大用水量为120t/d，主要用于锅炉热力网循环系统补水，其他用水有离子交换器树脂再生用水、风机轴承冷却水；扩建项目用水量为30t/d，4560t/a。扩建前用水量为4560t/a，扩建后锅炉房总耗水量为11759.2t/a。

（2）排水

本项目排水采取雨污分流制，其中雨水经雨水管道排入市政雨水管网；锅炉排污水、除尘器排污水、树脂再生废水、地坪冲洗水等经沉淀池、除渣池沉淀后循环回用，不外排。

（3）供电

该锅炉房用电主要为照明及各种设备用电，由市政电网接入。

### 3.2.8辅助工程情况

（1）上煤

本次扩建项目依托原有封闭输煤廊，采用封闭式机械联合上煤系统。由煤斗通过惯性震动给料机，再由斗式提升机和水平皮带运输机送入锅炉房内煤仓，由分层给煤机进入炉排。

（2）除灰渣系统

本次扩建工程为湿式除灰、湿式除渣，新建1座出渣池，在厂区南侧设有临时渣场，每天清运一次。除渣采用水力和重型框链除渣机联合除渣，燃煤炉渣经除渣器排至渣场，收集后每日外运。锅炉底部的细灰采用循环利用的水力冲灰方式。炉底细灰与采用水冲灰方式与脱硫塔冲灰水合并；湿式脱硫塔排出的灰通过布置在每台脱硫塔下面冲灰沟经激流喷嘴冲入脱硫循环水池。

（3）排烟系统

锅炉房烟囱高80m，出口直径为4.26m，除尘设备以及鼓、引风机等设备均布置在锅炉间内。

（4）软化水系统

锅炉补水所用的自来水先经软化水罐处理后再通过热力系统补水泵补入锅炉。锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理，交换器内的离子树脂大约一周再生一次，再生方式为采用一定浓度的 NaCl 溶液进行冲洗。本项目需软化水量28t/h，软化水罐软化能力80t/h，现有工程软化水量36 t/h，因此软化水系统可依托现有工程。

（5）燃煤、灰渣储存

企业煤场位于主厂房的东南侧，煤场已完成封闭，本项目依托现有煤场进行燃煤储存。

企业现有出渣口无封闭措施，虽排出的煤渣含水率较高且日产日清，不易起尘，但也可能散落至厂区地面。本项目计划将出渣口进行封闭建设，同时考虑车辆装卸出入情况，改造成容积100m3的半封闭临时渣场（留有车辆出入口），可以满足每日炉渣的储存要求。

每次集中进煤、出渣后对厂区内及厂区进出口道路进行清扫，避免残留煤、灰渣形成的扬尘污染。

现有封闭煤仓煤场的燃煤最大储量约5000t，平均7天周转一次；灰渣、粉煤灰、脱硫渣的最大储量为100m3、约为90t，每天清运一次。

（6）运输系统

本项目燃煤、炉渣、粉煤灰、脱硫废渣均采用汽车运输。

运煤：本项目燃煤首先经海运运至大连湾港，然后从大连湾港经汽运至本项目厂区内，运输路线主要为大连湾港→鹤大高速→五一路→鹤大线，运输频次平均4次/月，运输时间集中于 11:00~15:00。

运渣：本项目燃煤废渣、脱硫废渣出售给大连火山再生资源利用有限公司，由该厂负责运输至位于保税区厂区内，运输路线主要为鹤大线→五一路→东北大街，运输频次为1d一次，时间集中于8:30~16:00，具体运输路线见图3-5。

本项目依托企业现有输煤廊，燃料煤的输送廊道采用封闭式，保证煤从煤场到锅炉前端的输送过程不会对外界环境造成扬尘污染，煤场卸煤过程同时洒水抑尘。

### 3.2.9项目实施进度

本次扩建项目2020年9月施工，2020年12月竣工。

### 3.2.10“以新带老”建设内容

本着“以新带老”的原则，建设单位计划对现状污染防治措施进行技术改造，进一步降低现有厂区的污染物排放量。本次扩建项目“以新带老”建设内容如下：

（1）原有2台64MW锅炉进行脱硝改造，并在原有脱硫工序的基础上增加投药量，以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“特别排放限值”要求。

（2）废树脂须交由有资质单位处理，双方签订危险废物处置意向书，执行危废转移联单制度。

（3）本项目改建现有出渣口，于新建锅炉南侧建设半封闭渣场。

## 3.3改扩建项目工程流程及产污环节分析

### 3.3.1施工期污染源分析

3.3.1.1施工期产污节点分析

本次扩建工程施工期的主要内容为：①新建锅炉车间并新增1台70MW(100t/h)燃煤热水锅炉；②新增70MW燃煤热水锅炉配套的布袋除尘器、PNCR脱硝系统；③现有2台64MW燃煤热水锅炉配套新增PNCR脱硝系统。

施工过程产生的主要污染为：

（1）废气

新建锅炉房过程中产生的施工扬尘；土石方运输、堆放时产生的施工扬尘；运输车辆产生的交通扬尘及机动车尾气。

（2）废水

施工人员生活污水。

（3）噪声

各类施工机械及运输车辆产生的噪声。

（4）固体废物

施工过程中产生建筑垃圾、土石方；设备安装过程产生的包装物；施工人员生活垃圾。

3.3.1.2污染源分析

（1）废气

本项目在土建阶段，由于浮土裸露，则必然产生一定量的扬尘。本项目施工作业面较小，且在建成厂区内，施工扬尘影响范围小。在物料运输过程中，会造成物料沿路散落或风吹起尘。另一方面，施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到场区其它地方及公路上，泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在场区和公路上带起很重的扬尘，污染环境。施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量不大，影响范围有限。

（2）施工期废水

施工废水主要是施工人员所排放的生活污水，依托现有厂区内的排水设施排入市政下水管网。

（3）施工噪声

施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，施工阶段的主要噪声源及其声级见表3-28。物料运输的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，噪声级约80dB（A）。

- 施工阶段主要噪声源状况

| 施工阶段 | 声 源 | 声级[dB（A）] | 施工阶段 | 声 源 | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 空压机 打桩机 | 78～96 75～85 95～105 | 装修、安装阶段 | 电钻 电锤 手工钻 云石机 角向磨光机 | 100～115 100～105 100～105 100～110 100～115 |

（4）施工期固体废弃物

项目施工期间产生固废主要为新建工程基础施工产生的建筑垃圾及土石方，土建施工产生的少量土方用于回填、地面平整，可全部消耗掉，不需外运。

### 3.3.2营运期污染源分析

3.3.2.1工艺流程及产污节点分析

锅炉运行工艺流程及产污节点见图3-11。

- 锅炉运行工艺流程及产污节点分析图

3.3.2.2污染节点及污染物产生情况

项目各污染物的产生情况如下：

（1）废气

有组织排放废气主要为锅炉燃煤废气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物等；无组织排放废气主要为脱硝工艺运行过程中产生的少量逸氨及燃煤、灰渣装卸运输过程产生的无组织排放粉尘。

（2）废水

废水主要为锅炉排污水、脱硫排污水、冲渣废水、水处理系统树脂再生废水（含盐）等。

（3）固体废弃物

固废主要为燃料燃烧产生的炉底渣、脱硫塔排出的灰泥、布袋除尘器截留的粉煤灰、布袋除尘器定期更换的废除尘布袋。

（4）噪声

噪声主要为锅炉、风机、循环泵等设备运行中产生的噪声。

（5）危废

水处理系统离子交换器更换下的废树脂、机械设备维护产生的废机械油。

## 3.4污染物排放负荷

### 3.4.1燃煤量计算

本项目锅炉房现有2台64MW燃煤热水锅炉、新建1台70MW燃煤热水锅炉，设计热效率为75%，采暖期运行18小时/天，采暖期为152天。燃煤用量按下式计算：

Bw=3600Q热Q低⋅ηw

式中：Bw—— 锅炉小时耗煤量，kg/h；

Q热—— 锅炉额定供热量，MW；

ηw—— 锅炉设计热效率，%，75%；

Q低—— 燃煤应用基低位发热值，MJ/kg，20.96MJ/Kg；

经计算，现有2台锅炉最大小时耗煤量为29.31t/h，全年最大耗煤量为80200.31t/a；新建1台锅炉最大小时耗煤量为16.03t，全年最大燃煤量为43859.54t；本项目运行后企业最大小时耗煤量为45.34t/h，全年最大燃煤量为124059.85t/a。

### 3.4.2大气污染负荷

本期工程按《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对SO2、烟尘、NOx的特别排放限值进行控制，采取的主要废气治理措施有：

①新建锅炉系统配置一套布袋除尘器，除尘效率可达到99%；

②新建锅炉新建脱硫塔采用镁法脱硫，设计脱硫效率≥80%；

③新建锅炉烟气脱硝选用PNCR干法脱硝技术，脱硝效率≥45%；

④现有锅炉烟气脱硝选用PNCR干法脱硝技术，脱硝效率≥45%；

⑤利用现有高80m，出口内径4.26m的烟囱；

⑥利用现有烟气污染源自动连续监测系统对污染物排放实施监控。

（1）烟气量核算

根据企业提供近三年煤质检测报告，本项目煤质检测无元素分析数据，因此，基准烟气量参照 HJ953 中经验公式进行估算。根据 HJ953 表5，采用估算公式如下：

式中：

Vgy——基准烟气量，Nm3/kg；

Qnet.ar ——收到基低位发热量，MJ/kg，根据2019年煤质报告为20.96MJ/kg。

计算得本扩建项目实施后，锅炉基准烟气排放量为9.53m3/kg，本次新建锅炉燃煤量为14.49t/h，基准烟气排放量为138089.7Nm3/h；经计算，现有锅炉小时耗煤量为29.31t/h，现有锅炉基准烟气排放量为279324.3Nm3/h；本次扩建完成后排气筒排放的烟气量为477865.97Nm3/h。

（2）污染物核算

烟尘、SO2、氮氧化物、汞及其化合物排放量均按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中废气污染物源强核算产污系数法核算。其中，汞及其化合物的计算，按煤中收到基汞含量完全进入烟气计算。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中表4430“工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表”中燃烟煤的层然炉污染物产排系数表，详见表3-29。

- 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模 等级 | 污染物 指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蒸汽/热 水/其它 | 烟煤 | 层燃炉 | 所有规模 | 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 16S② (无炉内脱硫) | 直排 | 16S |
|  |  |  |  |  |  |  | 湿法除尘法③ | 13.6S |
|  |  |  |  |  |  |  | 湿式除尘脱硫（钙法/镁法/其它脱硫剂）④ | 4.8S |
|  |  |  |  |  |  | 11.2S (炉内脱硫⑤) | 直排 | 11.2S |
|  |  |  |  |  |  |  | 湿式除尘脱硫（钙法/镁法/其它脱硫剂） | 3.36S |
|  |  |  |  | 烟尘 | 千克/吨-原料 | 1.25 A② | 直排 | 1.25A |
|  |  |  |  |  |  |  | 单筒旋风除尘法 | 0.5A |
|  |  |  |  |  |  |  | 多管旋风除尘法 | 0.38A |
|  |  |  |  |  |  |  | 湿法除尘法/湿式除尘脱硫⑥ | 0.16A |
|  |  |  |  |  |  |  | 静电除尘法（管式） | 0.23A |
|  |  |  |  |  |  |  | 静电除尘法（卧式） | 0.04A |
|  |  |  |  |  |  |  | 布袋/静电+布袋⑦ | 0.01A |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 2.94 | 直排 | 2.94 |

注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中含硫量(S%)为3%，则S=3。烟尘的产排污系数是以含灰量(A%)的形式表示的，其中含灰量(A%)是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃料中灰分含量为15%，则A＝15；本项目根据2019年煤质报告，S=0.49，A=18.77。

采用上述产排污系数计算后，本项目现有锅炉及新建锅炉的污染物产生排放情况如下表：

- 本项目污染物产排污计算情况

| 产污 环节 | 烟气量（Nm3/h） | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率（kg/h） | 处理效率（%） | 烟气量（Nm3/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有 2台64MW燃煤锅炉 | 279324.3 | 颗粒物 | 1881.7 | 687.76 | 99 | 279324.3 | 18.82 | 8.38 | 24.62 | 30 |
|  |  | 二氧化硫 | 628.77 | 229.81 | 80 |  | 125.75 | 45.96 | 164.55 | 200 |
|  |  | 氮氧化物 | 235.79 | 86.18 | 45 |  | 129.68 | 47.4 | 169.69 | 200 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.016 | 0.00586 | 70 |  | 0.0048 | 0.00176 | 0.0063 | 0.05 |
| 新建 1台70MW燃煤锅炉 | 138089.7 | 颗粒物 | 1029.05 | 376.12 | 99 | 138089.7 | 10.29 | 3.76 | 27.24 | 30 |
|  |  | 二氧化硫 | 343.86 | 125.68 | 80 |  | 68.77 | 25.92 | 182.03 | 200 |
|  |  | 氮氧化物 | 128.95 | 47.13 | 45 |  | 70.92 | 25.14 | 187.71 | 200 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0088 | 0.0032 | 70 |  | 0.0026 | 0.00096 | 0.0070 | 0.05 |
| 合计 | 417414 | 颗粒物 | 2910.75 | 1063.88 | 99 | 417414 | 29.11 | 12.14 | 29.08 | 30 |
|  |  | 二氧化硫 | 972.63 | 355.49 | 80 |  | 194.52 | 71.88 | 172.20 | 200 |
|  |  | 氮氧化物 | 364.74 | 133.31 | 45 |  | 200.6 | 72.54 | 173.78 | 200 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0248 | 0.00906 | 70 |  | 0.0074 | 0.00272 | 0.01 | 0.05 |

从表3-29可知：本项目投入运营后，锅炉耗煤量最大时排放的烟气中，烟尘排放浓度为25.40mg/m3，SO2的排放浓度为150.42mg/m3，NOx排放浓度为151.80mg/m3，汞及其化合物排放浓度为0.01mg/m3，均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“燃煤锅炉大气污染物特别排放浓度限值”，不超标。

（3）无组织粉尘

依据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）4.4.2.1“料/堆场采用全封闭型式、储罐采用密闭容器的，废气无组织源强可忽略不计”。本次扩建工程，依托企业现有封闭煤场，因此，依据指南，废气无组织源强忽略不计。

### 3.4.3废水污染负荷

锅炉房产生的废水主要为锅炉排污水、脱硫除尘器排污水及水处理系统树脂再生废水等。

（1）锅炉排污水

为防止锅炉热力系统在运行中产生腐蚀和结垢，需要进行炉水水质调节处理，通过添加缓蚀剂、阻垢剂等，使得炉内结垢杂质与所添加药剂反应，生成分散状态的悬浮颗粒，再通过锅炉排污排出炉外，水质中含有少量的缓蚀剂、阻垢剂及铁锈等。

本项目锅炉为定期排污，是指定期从锅炉水循环系统最低点排放部分锅炉水，起到排除水渣、迅速降低炉水含盐量的作用。每天排污5~7次，每次排污时间0.5~1min。由于排污水温度较高，必须经过冷却，因此锅炉排污水包括排污水和排污冷却水两部分，水质中含有少量的缓蚀剂、阻垢剂及铁锈等，本次新建锅炉排污水量约4t/d。

（2）脱硫排污水

70MW锅炉配套安装了脱硫塔，采用氧化镁法，氧化镁法是以氧化镁（MgO）为原料，经熟化生成氢氧化镁（Mg(OH)2）作为脱硫剂的一种先进、高效、经济的脱硫系统。在吸收塔内，吸收浆液与烟气接触混合，烟气中的二氧化硫与浆液中的氢氧化镁进行化学反应从而被脱除，最终反应产物为亚硫酸镁和硫酸镁混合物。脱硫废水主要是锅炉烟气脱硫过程中吸收塔的排放水，脱硫系统废水排入排污降温池处理后回用于脱硫系统。

（3）树脂再生废水

锅炉树脂再生水年用量约608t/a。根据行业调查，树脂再生过程中水的损耗率按20%考虑，则产生的树脂再生废水为486.4t/a。树脂再生废水中含有0.3%左右的NaCl、CaCl2 及MgCl2等，Cl-浓度约900~1000mg/l，回用于冲渣。

锅炉房的用水类型属于循环用水，本项目的锅炉排污水、脱硫除尘器污水和树脂再生废水在排污降温池内经补水冷却到40℃以下后，回用于冲渣和补充脱硫除尘用水；冲渣水经沉渣池沉淀后循环使用。本项目水平衡情况见图3-12。扩建后全厂水平衡图见图3-12。

- 扩建项目用水平衡图

- 扩建后全厂水平衡图

### 3.4.4固体废物污染负荷

固体废弃物主要为新建燃煤锅炉燃煤炉渣、粉煤灰、脱硫塔设备运行过程中产生的脱硫渣以及废除尘布袋。其中燃煤灰渣由除渣机处理后排至渣场；布袋除尘器收集的粉煤灰，定期开仓落灰，收集后送至渣场；脱硫渣于沉渣池暂存。上述废渣集中收集后出售给大连火山再生资源利用有限公司进行综合利用。

本项目烟气除尘采用袋式除尘器，其滤袋根据使用材质情况具有一定的寿命期，同时在使用过程中也会发生破损情况，为保证除尘效率，应对破损滤袋或使用到寿命的滤袋及时进行更换，会产生相应的废除尘布袋，除尘器滤料材质为PPS+PTFE覆膜，废布袋更换后由厂家回收利用。根据调查，本项目的除尘器布袋运行状态良好，目前尚处于寿命期内，未进行过更换，本次评价按平均 5 年更换一次计，则废除尘布袋产生量为 12.0t/5a。

本次扩建项目固体废物产生情况类比《大连XX公司（原大连XX公司调峰锅炉房）建设项目竣工环境保护验收监测报告》中固体废物的产生量，类比结果如下表：

- 类比固体废物产生情况统计表

| 污染物名称 统计项目 |  | 现有工程(t/a) | 本工程新增排放量(t/a) | 改扩建后合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物 | 燃煤炉渣 | 7380 | 4035.94 | 11415.94 |
|  | 粉煤灰 | 3037 | 1660.86 | 4697.86 |
|  | 脱硫废渣 | 3420 | 1870.31 | 5290.31 |
|  | 废除尘布袋 | 12.0t/5a | 12.0t/5a | 12.0t/5a |
|  | 生活垃圾 | 5.0 | 0 | 5.0 |

### 3.4.5危险废物

锅炉房运行过程中可能产生的危险废物主要为水处理系统离子交换器更换下的废树脂,根据《国家危险废物名录》，废树脂属于“有机树脂类废物”，废物类别HW13，废物代码900-015-13，危险特性T（毒性）。该树脂一般5年左右更换一次，每次废树脂产生量约2.0t，废树脂应交由有资质的危险废物处置单位回收处置。

根据企业提供的资料，本项目锅炉房设备维护产生的废机油、废手套、废棉纱等沾油废物，年产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）以上废物属于危险废物，废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。企业将上述危险废物集中收集，暂存于危废暂存间，由有资质处理单位定期清运处理。危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求进行建设：

（1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

（2）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（3）用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（4）设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（5）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

（6）总贮存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（7）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

（8）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

（9）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

（10）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

综上，本次新建锅炉固体废物产生情况统计见表3-31：

- 本扩建项目固体废物产生情况统计表

| 序号 | 废物名称 | 固废类别 | 固体废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 |  | 形态 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃交换树脂 | 危险废物 | 900-015-13 | 2.0 t/次 | 软化水系统 | 钠离子交换器 | 固体 | T | 更换时规范收集，及时委托有资质单位回收处置 |
| 2 | 废机械油、废占有废物 |  | 900-249-08 | 0.1 | 设备维修保养 | 机械设备 | 固态 | T |  |
| 3 | 脱硫废渣 | 一般固废 | / | 1870.31 | 脱硫系统 | 脱硫塔 | 固体 | / | 外售综合利用 |
| 4 | 炉渣 | 一般固废 | / | 4035.94 | 燃烧系统 | 炉膛 | 固体 | / | 外售综合利用 |
| 5 | 粉煤灰 | 一般固废 | / | 1660.86 | 除尘系统 | 布袋除尘器 | 固体 | / | 外售综合利用 |
| 6 | 废除尘布袋 | 一般固废 | / | 12.0t/5a | 除尘系统 | 布袋除尘器 | 固体 | / | 厂家回收利用 |

### 3.4.6非正常工况污染物产排情况

非正常工况包括正常开、停车或部分设备检修以及工艺设备、环保设施达不 到设计规定指标，综合锅炉项目特点，本项目的非正常工况包括四种情况，分别 为锅炉启动、锅炉停炉保护以及环保设备故障以及脱硝设备加药量过大造成氨逃逸。

（1）锅炉启动

根据调查，本项目锅炉采用木柴点火启炉，启炉期间已配套的氧化镁湿法脱 硫和布袋除尘设施均正常启动，因此，本项目锅炉启动期间各项烟气处理设施均 能正常投运，启炉期间的烟气污染排放情况与正常工况一致。

（2）锅炉停炉保护

本项目热水锅炉仅在采暖期运行，非采暖期进行停炉检修，检修期约3个半月。锅炉停用期间，如果不采取有效的防护措施，在空气中氧气和温度的作用下，金属内表面会产生溶解氧腐蚀。

参照《火力发电厂停（备）用设备防锈蚀导则》（DL/T956-2005）中内容，停炉保护防锈蚀的方法主要分为湿法保护和干法保护。本项目的停炉保护采用湿法保护中的给水压力法，即将锅炉保持一定压力，向炉内充满经软水、除氧后的水保持运行水质，然后封存。待开炉时，炉中封存的水直接作为给水运行，因此没有污染物排放。

（3）烟气净化装置故障

结合企业多年锅炉运行经验及污染源源强核算技术指南，烟气脱硫设施故障主要考虑脱硫塔发生故障、脱硫效率降至50%，除尘器滤袋破裂、除尘效率下降至90%，脱硝系统故障、脱硝效率降至0等非正常工况。非正常工况下废气污染物排放情况见表3-32。

- 非正常工况锅炉烟气污染物排放量统计

| 统计项目 |  | 耗煤量（kg/h） | 烟气排放量 (m3/h) | 污染物排放量（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 汞及其化合物 |
| 锅炉（70MW） | 采暖期 | 16030 | 138089.7 | 37.612 | 62.84 | 47.13 | 0.0032 |
| 锅炉（2台64MW） | 采暖期 | 29310 | 279324.3 | 68.776 | 114.905 | 86.18 | 0.00586 |
| 合计 |  | 45340 | 417414 | 106.388 | 177.745 | 133.31 | 0.00906 |

（4）氨逃逸

本项目脱硝采用PNCR技术，PNCR工艺的还原剂喷入炉膛技术进行催化反应结合起来，从而进一步脱除 NOx。

引起PNCR系统氨逃逸的原因有4种：

- 脱硝烟气流场不均匀，造成局部给药量过大；

- 长期低负荷运行，炉膛温度偏低，导致反应转化比偏低，存在药剂消耗总量大；

- 低负荷时风量偏低，流场不均进一步扩大了硫酸氢铵、硫酸铵的生成；

- 药量持续加大并在不可控的情况下，大量氨将遇水变为氨水。

具体反映如下：

NH3+SO3+H2O=NH4HSO4

2NH3+SO3+H2O=(NH4)22SO4

NH3+H2O=NH3·H2O

为保证脱硝反应能充分地进行，以最少的喷入脱硝药剂量达到最好的还原效果，必须设法使喷入的药剂与烟气良好地混合。

现行的行业标准、技术规范中没有针对PNCR工艺中的氨逃逸质量浓度作出规定。鉴于PNCR与SNCR工艺中具有相似性，且PNCR药剂中有催化剂，反应相对活跃，其比SNCR的反应物尿素、氨水反应效率高，铵根残余较少的缘故，本次评价参考《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中规定的“氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下”，对本项目实施后氨逃逸质量浓度进行评价。

根据项目设计文件，工艺参数中明确了氨逃逸质量浓度可控制在8mg/m3以下， 本次评价按氨排放浓度保守取8mg/m3。经计算烟道内烟气量为417414m3/a，由此核算其最大排放速率为0.012kg/h、最大排放量为0.0334t/a，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2  恶臭污染物排放标准值”要求，即80m高排气筒，排放速率为100kg/h（外推法计算）。

### 3.4.7新建锅炉污染物排放总量

综上所述，本次新建锅炉主要污染物产生量、排放量及削减情况见表3-34。

- 本次扩建工程新增锅炉污染物排放总量表

| 污染物名称 | 统计项目 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤废气 | 颗粒物 | 1029.05 | 1018.76 | 10.29 |
|  | SO2 | 343.86 | 275.09 | 68.77 |
|  | NOx | 128.95 | 58.03 | 70.92 |
|  | 汞及其化合物 | 0.0088 | 0.0062 | 0.0026 |
| 固废 | 燃煤炉渣 | 4035.94 | 4035.94 | - |
|  | 粉煤灰 | 1660.86 | 1660.86 | - |
|  | 脱硫渣 | 1870.31 | 1870.31 | - |
|  | 废除尘布袋 | 12.0t/5a | 12.0t/5a | - |
| 危废 | 废弃树脂 | 2.0/5a | 2.0/5a | - |

## 3.5取代源情况

### 3.5.1取代源概况

项目供热范围内现有1座锅炉房2台供暖锅炉，总额定容为60t/h（1台20t/h和1台40t/h，一用一备），供暖面积约40万m2。这些锅炉吨位较小，热效率偏低，除尘设备相对落后，除尘效率及脱硫效率较低，运行管理差，设备陈旧，经常出现故障，严重影响采暖用户的生活质量。

取代源锅炉概况见表3-35，地理位置详见图3-13。

- 取代源锅炉一览表

| 序号 | 锅炉房位置 | 锅炉数量（个） | 吨位（t/h） | 供热面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒谊锅炉房 | 1 | 20 | 399681.47 |
|  |  | 1 | 40 |  |
|  | 合 计 | 2 | 60 | 399681.47 |

### 3.5.2取代源大气污染物排放情况

根据恒谊锅炉房2019年9月取得排污许可证相关内容可知，取代源污染物排放量为：SO2 ：21.539t/a；颗粒物：5.385t/a；NO2：26.924t/a。取代源大气污染物排放情况见表3-36。

- 取代源规模及大气污染物排放情况表

| 名称 | 总吨位（t/h） | 燃煤量 （t/a） | 烟囱高度 (m) | 内径(m) | 烟气量(m3/a) | 除尘 效率 | 脱硫 效率 | SO2 | 颗粒物 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | t/a | t/a | t/a |
| 恒谊锅炉房 | 20 | 33000 | 40 | 2.5 | 5.78×107 | 99.9% | 80% | 21.539 | 5.385 | 26.924 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 60 | 33000 | — | — | — | — | — | 21.539 | 5.385 | 26.924 |

## 3.6项目实施前后“三本账”统计

本项目建设前后本锅炉房给污染物排放情况，以及区域各污染物的排放情况，分别统计于表3-38和表3-39

## 3.7总量控制分析

根据企业提供资料，2015年企业全年用煤量为45000t，煤中含硫量S=0.7，实际脱硫效率为50%，无脱硝措施。经计算，二氧化硫产生量为535.5t/a，处理后排放量为267.75t/a；氮氧化物产生量为132.3t/a，直接排放，排放量为132.3t/a。

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号），十三五期间，我国将进一步改革完善总量控制制度，深入推进重点污染物减排，其中主要污染物排放总量继续以化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物为重点，同时在重点地区、重点行业推进挥发性有机物（VOCs）总量控制，在细颗粒物和臭氧污染较严重的16个省份实施行业挥发性有机物总量控制，对56个沿海地级及以上城市及29个富营养化湖库实施总氮总量控制，并对总磷超标的控制单元以及上游相关地区实施总磷总量控制。

本项目属于《十三五生态环境保护规划》中规定的重点行业，大连市不属于总磷总量控制区，但属于挥发性有机物（VOCs）和总氮总量控制区。

本项目扩建后，确定本项目总量指标排放量为：SO2≤194.52t/a、NOx≤200.6t/a、颗粒物≤29.08t/a，各污染物排放总量满足排污许可文件许可总量。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

项目建设位于大连市XX区中长街道金兴路1号，区域行政隶属于大连市XX区。

XX区，辽宁省大连市辖区，XX区位于辽东半岛南部，大连市中部，低山丘陵区。1987年4月，国务院批准金县撤县改区，从此，大连市金县更名为大连市XX区。至2016年XX区土地面积1850平方千米，户籍人口110万人，辖27个街道。

XX区开放基础雄厚，拥有"神州第一开发区"--大连经济技术开发区、金石滩国家5A级旅游度假区、大连保税区、普湾经济区、XX经济开发区、金渤海岸服务业发展区、登沙河产业区、大连国家农业科技园区、大连渔业加工园区等9个功能区管委会等多个功能区。和一个全国小街道办事处建设试点街道"--大连市XX区炮台街道。XX区是中国主要苹果产区，素有"苹果之乡"之称。

美国英特尔、德国大众、日本东芝等来自世界49个国家和地区的3500多家外商投资企业进驻XX区，投资总额190多亿美元。其中，世界500强企业69家。

2014年6月23日，《国务院关于同意设立大连金普新区的批复》(国函〔2014〕76号)决定，同意设立国家级新区:金普新区。金普新区位于大连市中南部，包括大连市XX区全部行政区和大连市普兰店区部分地区总面积约2,299平方公里。

### 4.1.2 地形地貌

XX区属低山丘陵区，地形由北向南，以小黑山至大黑山一线山脉为中心轴部，另以大黑山至大李家城山头沿黄海近岸一线山脉为东部分支轴部，向两侧倾斜，构成中部高、两翼低的阶梯状地形。全区分为3个区域：中部低山丘陵区，东部丘陵漫岗区，沿海河流冲积小平原区。中部低山丘陵区为长白山系千山余脉的延伸，南部大黑山为区内群山之首，主峰海拔663.1米。东部丘陵漫岗区，呈南北走向垄状分布，海拔在20～50米之间，属前震旦系形成的地层。沿海河流冲积小平原区，沿河平原区按河流走向，展延至黄海和渤海海滨，地势平坦，海拔在15～30米左右，主要分布于沈大铁路以西地带及大黑山至太山山麓以南地带。3部分区域地势分明，特点突出。山岭，奇峰突起，岩石裸露；丘陵，坡度平缓，土层较厚；平原，零星分布，地表平坦。

### 4.1.3 气候气象

大连市属暖温带亚湿润季风气候，因三面环海，同时又具有明显的海洋性气候特征。四季分明，春季温暖少雨，夏季不酷热而多雨，秋季凉爽干燥，冬季无严寒而多风。

根据调查，距离本项目建设址最近的地面气象观测站为XX气象站（站点编号： 54568，始建于 1969 年，拥有长期的气象观测资料）。本次评价收集了XX气象站近 20 年气象数据资料，统计分析如下：

（1）气象资料统计

XX气象站近 20 年的常规气象统计资料包括多年平均气温、累年极端最高气温、累年极端最低气温、多年平均气压、多年平均相对湿度、多年平均降雨量、灾害天气统计、多年平均风速等，详细统计数据见表 4.1。

表4-1        大连气象站常规气象项目统计（1998～2017 年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 11.3 | / | / |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 33.1 | 1999-07-28 | 35.8 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -15.0 | 2001-01-14 | -19.6 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 1010.8 | / | / |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 11.3 | / | / |
| 多年平均相对湿度（%） |  | 64.4 | / | / |
| 多年平均降雨量（mm） |  | 541.7 | 2008-07-30 | 134.1 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 | / | / |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 11.7 | / | / |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.0 | / | / |
|  | 多年平均大风日数（d） | 15.9 | / | / |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 10.0 | 2007-03-05 | 32.5、NNW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 3.1 | / | / |
| 多年主导风向、风向频率（%） |  | NNW、11.2 | / | / |

（2）温度

根据近 20 年统计资料，XX气象站 08 月气温最高（24.83℃），01 月气温最低（-4.33℃），近 20 年极端最高气温出现在 1999 年 07 月 28 日（35.8℃），近 20 年极端最低气温出现在 2001 年 01 月 14 日（-19.6℃）。XX气象站近 20 年气温无明显变化趋势，2014 年年平均气温最高（12.1℃），2010 年年平均气温最低（10.3℃），无明显周期。XX气象站累年月平均气温变化情况见图 4-1，累年平均气温变化情况和趋势见图 4-2。

图4-1     XX气象站（1998-2017）月平均气温变化（单位：℃）

图4-2   XX气象站（1998-2017）年平均气温变化（单位：℃，虚线为趋势线）

（3）风速、风向

根据近 20 年统计资料，XX气象站月平均风速变化情况见表 4-2，04 月平均风速最大为3.65m/s，09月平均风速最小为2.51m/s。XX气象站年风向频率变化情况见表 4-3， 近 20 年风向玫瑰图如图4-3所示，可以看出XX气象站主要风向为 NNW 和 N、SES、SE，占 40.1%，其中以 NNW 为主风向，占到全年 11.2%左右。

XX气象站多年月风向频率变化情况见表4-4，月风向玫瑰图见图 4-4。XX气象站多年平均风速变化情况和趋势如图4-5所示，可以看出XX气象站风速无明显变化趋势，2017 年平均风速最大（3.90m/s），2011 年年平均风速最小（2.30m/s），周期为10 年。

表4-2	XX气象站月平均风速统计结果

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 |
| 月份 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 平均风速（m/s） | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 |

表4-3	XX气象站年风向频率统计结果

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（%） | 9.9 | 5.0 | 3.5 | 2.3 | 3.8 | 9.7 | 9.4 | 6.9 | 7.4 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 频率（%） | 3.5 | 2.3 | 1.3 | 3.3 | 6.1 | 9.2 | 11.2 | 5.2 |  |

图4-5     XX（1998-2017）年平均风速（单位：m/s，虚线为趋势线）

（4）降水

根据近 20 年统计资料，XX气象站 08 月降水量最大（137.25mm），01 月降水量最小（3.80mm），近20年极端最大日降水出现在 2008 年 07 月 30 日（134.1mm）。XX气象站近 20 年年降水总量无明显变化趋势，2007 年年总降水量最大（805.10mm）， 1999 年年总降水量最小（276.20mm），周期为 3-4 年。XX气象站累年月平均降水量变化情况见图 4-6，多年年总降水量变化和趋势见图 4-7。

图4-6	XX气象站累年月平均降水量变化（单位：mm）

图4-7	XX气象站多年总降水量变化（单位：mm，虚线为趋势线）

（5）日照

根据近 20 年统计资料，XX气象站 05 月日照最长（250.85h），11 月日照最短（157.56h）。近 20 年年日照时数无明显变化趋势，2005 年年日照时数最长（2607.20h）， 1998 年年日照时数最短（2028.60h），周期为 5 年。XX气象站累年月总日照时数变化情况见图 4-8，累年总日照时数变化情况与趋势图 4-9。

（6）相对湿度

根据近 20 年统计资料，XX气象站 07 月平均相对湿度最大（82%），01 月平均相对湿度最小（56%）。近 20 年年平均相对湿度无明显变化趋势，2007 年年平均相对湿度最大（71.0%），2017 年年平均相对湿度最小（59.4%），无明显周期。XX气象站累年月平均相对湿度变化情况见图 4-10，累年平均相对湿度变化情况与趋势图 4-11。

图4-10  XX气象站月平均相对湿度变化（纵轴为百分比）

图4-12XX气象站多年平均相对湿度变化情况（纵轴为百分比，虚线为趋势线）

### 4.1.4 水文地质条件

本次评价引用临近憬园河畔住宅区建设地质勘察资料进行介绍。钻探揭露深度范围内，地层自上而下为：

（1）杂填土：黄褐色，以粘性土、碎石、角砾为主，硬杂质含量为30%左右，稍湿—饱和，松散—稍密状态。为近期回填。该层普遍分布于整个场地。揭露层厚0.30-1.50米，揭露层底标高13.62-16.07米。

（2）含碎石粘土：黄褐色，含20-30%碎石、角砾，碎石大小不一，分布不均，土呈稍湿，可塑—硬塑状态。

（3）粘土：棕黄色，摇震反应无，干强度高、韧性高。稍湿，可塑—硬塑状态。

（4）强风化页岩：灰褐色，泥质结构，页理构造，岩石节理裂隙较发育，岩心呈片状、块状。主要矿物成份为粘土矿物。属软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级V级。

（5）中风化页岩：灰褐色，泥质结构，页理构造，岩石节理裂隙较发育，岩芯呈片状、块状、短柱状。主要矿物成份为粘土矿物。属较软岩，岩体较完整，局部较破碎，岩体基本质量等级IV级。

（6）强风化泥灰岩：黄褐色，化学结构，层状构造，岩体风化节理裂隙发育，岩芯呈碎片状、碎块状、局部土状。属软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级V级。

（7）中风化石灰岩：灰褐色，层状结构，岩芯呈块状、短柱状、柱状裂隙面由方解石脉充填，局部有溶蚀痕迹，属较软岩，岩体较完整，局部较破碎，岩体基本质量等级IV级。

勘察报告厂址稳定性评价结论为：场区内未发现活动断裂，不存在岩土体崩塌、滑坡、泥石流、土洞、岩洞等不良地质作用及地质灾害，场地稳定。

项目北侧1.2km为北大河流域，因本项目运行过程中生活污水进入市政污水管网且生产废水均回用，不外排，故本项目运行不涉及地表水的影响，也不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区域。

## 4.2环境空气质量现状调查

### 4.2.1基本污染物环境质量现状评价

- 达标区判定

根据2018年《大连市生态环境状况公报》：全市各区市县细颗粒物（PM2.5）年均浓度范围为26～42微克/立方米，普兰店区和瓦房店市细颗粒物年均值分别超二级标准0.20倍和0.11倍，其他各区市县均符合空气质量二级标准；全市各区市县可吸入颗粒物（PM10）年均浓度范围为41～65微克/立方米，均符合空气质量二级标准；全市各区市县二氧化硫（SO2）年均浓度范围为9～15微克/立方米，均符合空气质量二级标准； 全市各区市县二氧化氮（NO2）年均浓度范围为16～27微克/立方米，均符合空气质量二级标准；全市各区市县臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度范围为114～183微克/立方米，长兴岛临港工业区和花园口经济区臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度分别超出空气质量二级标准0.14倍和0.09倍，其他各区市县均符合空气质量二级标准；全市各区市县一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度范围为1.2～2.0毫克/立方米，均符合空气质量二级标准。

根据2019年《大连市生态环境状况公报》：全市各区市县细颗粒物（PM2.5）年均浓度范围为28～44微克/立方米，瓦房店市和普兰店区细颗粒物年均值分别超二级标准0.26倍和0.23倍，其他各区市县均符合空气质量二级标准； 全市各区市县可吸入颗粒物（PM10）年均浓度范围为46～66微克/立方米，均符合空气质量二级标准；全市各区市县二氧化硫（SO2）年均浓度范围为7～16微克/立方米，均符合空气质量二级标准；全市各区市县二氧化氮（NO2）年均浓度范围为17～26微克/立方米，均符合空气质量二级标准；全市各区市县臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度范围为122～170微克/立方米，长兴岛临港工业区臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度超出空气质量二级标准0.06倍，其他各区市县均符合空气质量二级标准；全市各区市县一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度范围为1.2～2.1毫克/立方米，均符合空气质量二级标准。

综上所述，评价区域2018年及2019年均为环境空气质量达标区。

（2）金普新区环境质量

为了解项目所在区域的环境空气质量状况，本次评价收集了距离拟建项目最近的XX例行监测站（国控站点，位于拟建项目东北约 1.4km 处）2018 年全年逐日监测数据，并按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各基本污染物的年评价指标进行统计评价，例行监测站选取情况见表4-6，该站点各污染物的逐日监测统计结果见表4-7。

表4-6     基本污染物环境空气质量例行监测点位基本情况

| 序号 | 站点名称 | 站点类型 | 坐标 |  | 距项目距离/km | 统计年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） |  |  |
| 1 | XX站 | 城市点 | 121.7481 | 39.1311 | 1.4 | 2018 年 |

表4-7	基本污染物环境质量现状评价表	单位：μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准 | 现状浓度 | 占标率 % | 超标倍数 | 超标频率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24h 平均第 98 百分位数 | 150 | 29 | 19.33 | / | / | 达标 |
|  | 年平均 | 60 | 11 | 18.33 | / | / |  |
| NO2 | 24h 平均第 98 百分位数 | 80 | 58 | 72.5 | / | / | 达标 |
|  | 年平均 | 40 | 25 | 62.5 | / | / |  |
| PM10 | 24h 平均第 95 百分位数 | 150 | 140 | 93.33 | / | / | 达标 |
|  | 年平均 | 70 | 62 | 88.57 | / | / |  |
| PM2.5 | 24h 平均第 95 百分位数 | 75 | 88 | 117.33 | 1.17 | 5.43 | 超标 |
|  | 年平均 | 35 | 33 | 94.29 | / | / | 达标 |
| CO | 24h 平均第 95 百分位数 | 4000 | 1400 | 35 | / | / | 达标 |
| O3 | 日最大 8h 滑动平均值的 第 90 百分位数 | 160 | 159 | 99.38 | / | / | 达标 |

由表 4-7 可知：2018 年，XX站 SO2、NO2、PM10 和 PM2.5 的年均浓度分别为11μg/m3、25μg/m3、62μg/m3 和 33μg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的年平均浓度二级标准限值，占标率分别为 18.33%、62.50%、88.57%和 94.29%。

SO2 和 NO2 的 24h 时平均浓度第 98 百分位数分别为 29μg/m3 和 58μg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改中的 24h 平均浓度二级标准限值，占标率分别为 19.33%和 72.50%。

PM10 和 CO 的 24h 平均浓度第 95 百分位数分别为 140μg/m3 和 1.4mg/m3，均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改中的 24h 平均浓度二级标准限值，占标率分别为 93.33%和 35.00%。

O3 的日最大 8h 滑动平均值的第 90 百分位数为 159μg/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改中的日最大 8h 平均浓度二级标准限值，占标率 99.38%。

PM2.5 的 24h 平均浓度第 95 百分位数为 88μg/m3，超过 GB3095-2012 及其修改中的24h 平均浓度二级标准限值，其最大超标倍数 1.17 倍、超标率 5.43%。

当XX区PM2.5日均监测浓度超标的情况下，计算本项目实施后所在区域内颗粒物削减方案年颗粒物平均质量浓度变化率k。

k=[C本项目-C区域削减]/C区域削减×100%

K=[27237μg/m3-34887μg/m3]/34887μg/m3×100%=-21.93%≤-20%

综上所述，本项目运行后区域环境质量可以得到整体改善。

### 4.2.2其他污染物环境质量现状

为了解项目所在区域环境空气质量状况，本次评价委托大连优普环境检测有限公司对本项目所在地基本污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2进行环境质量现状监测，并按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各基本污染物的年评价指标进行统计评价，补充各污染物的逐日监测统计结果见表4-8和表4-9。

同时，引用赛斯（大连）节能环境科技有限公司于2020年7月11日-7月17日对位于本项目东北侧1.8km处，连续7天的汞及其化合物、NH3监测24h均值，每日连续监测24小时。

（1）监测点位布设

本次大气环境质量现状调查共布设了2个监测点位，并引用一个点位的监测数据，具体位置见表4-6，图4-13。

表4-6         大气现状监测点位

| 监测点位 | 位置 | 经纬度 | 监测内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民馨小区 | N：39.1012821° E：121.7258075° | SO2、NO2、 PM10、TSP |
| 2 | 桂林小区 | N：39.1041145° E：121.7229275° |  |
| 3 | 大连XX金阳包装材料厂厂区 | N：39.1285306° E：121.7303139° | Hg及其化合物、NH3 |
| 4 | 快轨3号线，十九局车站以东居民区 | N：39.1285306° E：121.7303139° |  |

（2）监测时间及频次

2个现场监测点，监测时间为2020年3月07日~3月14日，连续监测7天，其中，NO2、SO2每天四次（02:00、08:00、14:00、20:00），同时监测日均值；PM10、PM2.5监测日均值，监测时同步测量风向、风速、气温、气压、湿度气象因子。

2个现场监测点，监测时间为2020年7月11日-7月17日，汞及其化合物、NH3监测24h均值， 每日连续监测24小时。

（3）监测指标与分析方法

监测项目分析方法见表4-7。

表4-7     环境空气质量监测项目分析方法（单位：mg/Nm3）

（4）评价标准与评价方法

①评价标准

本次大气环境质量现状监测评价标准见表4-8。

表4-8     大气环境质量现状评价标准  单位：mg/m3

②监测结果统计方法

对各测点监测的原始数据进行整理统计，内容包括：任何一次值的检出率、超标率、任何一次最大值及超标倍数。具体计算方法如下：

检出率= 检出个数总检个数 100%           超标率=超标个数总检个数× 100%

超标倍数=某污染项统计值某污染项标准 － 1

（5）监测结果及评价

监测期间，各因子监测结果统计分析见表4-9~表4-12。

根据各项统计结果对评价区域内各主要污染因子的现状浓度进行分析，得出以下结论：

①SO2：各监测点位一小时平均值检出率为100%，测值范围为＜0.004~＜0.007mg/m3，各监测点位日均值范围为0.00625～0.0065mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

②NO2：各监测点位一小时平均值检出率为100%，测值范围为0.005~0.014mg/m3，各监测点位日均值范围为 0.008～0.013mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

③PM10：各监测点位日均值范围为＜0.01~0.016mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

④PM2.5：各监测点位日均值范围为0.013～0.016mg/m3，各点位监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

⑤Hg及其氧化物：未检出。

⑥NH3：监测点位的 1h 平均浓度均在 0.02~0.09mg/m3 之间，最大占标率 45.0%，满足 HJ2.2-2018 附录 D 中的浓度参考限值要求。

综上表明：补充监测期间，评价区域内其他污染物的监测结果均低于相应的质量标准限值，区域环境空气中其他污染物背景质量良好。

## 4.3声环境质量现状调查

本次声环境质量现状调查，委托大连优谱环境检测有限公司对项目所在区域声环境质量进行监测。

（1）监测点位位置

本次声环境现状监测共设4个点位，各点位位置见图4-5。

表4-17  噪声监测点位具体位置

| 序号 | 监测点位 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1# | 东侧厂界 |
| 2 | 2# | 南侧厂界 |
| 3 | 3# | 西侧厂界 |
| 4 | 4# | 北侧厂界 |

（2）监测时间与频次

监测时间：2020年03月10日-2020年03月13日。

监测频率：连续监测1天

（3）监测项目及分析方法

监测项目：Leq。

监测分析方法：监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行。

（4）评价标准及评价方法

本项目南侧、北侧噪声评价标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；西侧、东侧噪声评价标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类区标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

（5）监测结果及评价

本次噪声监测锅炉房处于运行状态，从监测结果可以看出，锅炉运行噪声传至厂界处南侧、北侧噪声评价标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；西侧、东侧噪声评价标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类区标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)，噪声监测具体数值见表4-16。

表4-16    噪声监测结果  单位：dB(A)

## 4.4土壤环境质量现状调查

本次土壤环境质量现状调查，建设单位委托大连优谱环境检测有限公司对项目所在区域土壤环境质量进行监测。

（1）监测点位位置

本次土壤环境现状监测共设4个点位，分别为本项目锅炉房场内上风向位置1个；场内侧风向位置2个；预测的大气沉降点位1个，取表层土样，采样深度0.2m，点位位置见图4-14。由图中可见，本次扩建项目周边为居住用地和商业用地，无耕地，故本项目场地内土壤环境质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，大气沉降居民区土壤质量执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准。

图例

土壤环境现状监测点

图 4-14      土壤环境现状监测点位图

（2）监测时间与频次

监测时间：2020年03月07日。

监测频率：监测一次

（3）监测指标与分析方法

监测项目分析方法见表4-18。

表4-18    土壤监测项目分析方法及检出限

（4）评价结果

土壤现状监测结果参照《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中第一类用地筛选值进行评价，具体见表4-19。

将本次土壤现状监测值与评价标准进行比较，可以看出：各项监测因子数值均低于第一类用地筛选值，土壤环境质量较好。

表4-19     区域用地土壤现状监测结果    单位：mg/kg

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析及污染防治措施

本项目施工工程无需大挖大填即可完成，对环境有影响的施工工序包括新建1座锅炉房，新增1台70MW(100t/h)燃煤热水锅炉；新增布袋除尘器、新增PNCR脱硝系统；新建脱硫水池1个。同时，对现有燃煤锅炉进行烟气脱硝系统改造。施工人员产生的生活污水依托现有厂区设施排入市政下水管网，施工期的主要环境影响因素为施工扬尘、噪声和固体废物。

### 5.1.1 施工扬尘

本项目施工扬尘主要为建设锅炉房工序产生的扬尘；新建排气筒过程中产生的施工扬尘；土石方运输、堆放时产生的扬尘。

本项目施工现场全封闭，产生的扬尘多数在锅炉房内自然沉降，且施工作业时间较短，产生的影响较小。

由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。因此，本评价采用类比方法对其负荷进行预测。

表5-1是北京环科院对5个不同施工状况的工地扬尘进行测试的结果，测定时风速为2.4m/s。

- 建筑施工工地扬尘污染情况    单位：μg/m3

| 工地编号 | 工地上风向 | 工地内 | 工地下风向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50m |  | 50m | 100m | 150m |
| 工地1 | 328 | 759 | 502 | 367 | 336 |
| 工地2 | 325 | 618 | 472 | 356 | 332 |
| 工地3 | 309 | 596 | 434 | 372 | 311 |
| 工地4 | 284 | 409 | 383 | 326 | 303 |
| 工地5 | 316.7 | 595 | 486 | 390 | 322 |

由上表可见，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度逐渐下降，下风向50m处TSP浓度可达到383.0~502.0 μg/m3，对照国家《环境空气质量标准》二级（ TSP： 0.3mg/m3）超标0.28~0.67倍，当TSP扩散至下风向150m时，浓度基本上与二级标准持平。而工地上风向的TSP浓度相对较低。由于施工扬尘源一般高度较低，粉尘颗粒较大，属于瞬时源，污染扩散的距离不远，危害时间较短，其影响主要在施工场地附近150m范围内。施工过程产生的扬尘对近距离的环境保护目标影响较大，环评要求施工现场周边应设置围档，并采取有效的降尘措施，以减轻对施工现场周边的扬尘污染。

根据《大连市人民政府办公厅关于印发大连市扬尘污染防治实施方案的通知》（大政办发（2014）72号）采取如下措施：

- 施工场地周边必须设置高度在4m以上的围挡，围挡间无缝隙，围挡底端设置防溢座。

- 工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘的物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。

- 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗。

- 施工期间需使用混凝土时，应当使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土。

- 施工工地内车型道路，应采取铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、用礁渣、细石或其它功能相当的材料等措施之一，防止机动车扬尘。

- 加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。

- 施工机械在挖土、装土、堆土等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施。

采取上述措施，确保项目边界处施工期扬尘满足辽宁省地方标准《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中城镇建成区的浓度限值，即TSP 0.8mg/m3。

### 5.1.2 施工噪声

本项目施工作业使用的机械、设备和运输车辆主要包括：挖掘机、推土机、轮式装载车、起重机、冲击式钻机、电焊机等，除运输车辆外，各种施工机械可视为点声源，仅考虑距离衰减进行计算，施工期各种机械等在不同距离处的噪声贡献值，结果详见表5-2。

- 主要施工机械在不同距离处的噪声估算值    单位：dB(A)

由表5-2可知，昼间主要施工机械在50m以外均不超过建筑施工场界噪声限值（昼间70dB(A)），而在夜间的不超标（夜间55dB(A)）的距离要大于200m。因此，施工对于场地附近200m范围的环境敏感目标会产生不利影响，夜间噪声可能出现超标。

由于施工设备的噪声源强比较高，而建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，因此，对各产生环节中的噪声治理具有一定难度。为了不对施工区域声环境敏感点构成较大影响，对以上重点噪声设备和声源，提出下列治理措施和建议：

（1）降低声源的噪声强度

建设单位尽量选用低噪声设备代替高噪声设备，从而降低噪声源强。

（2）采用布局吸声、隔声降噪技术

对各施工环节中噪声较为突出的，且难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。

（3）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识

施工现场的许多噪声只要职工能合理操作就可大大减轻，如不野蛮作业，材料装卸时轻拿轻放；用振动器时减少和金属物的接触等。

（4）合理安排施工时间

合理安排施工时间，不得在晚22时至次日6时施工作业。

项目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除。在施工期间，产生的噪声采取以上防治措施后，确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。其对周围环境的影响可接受。

### 5.1.3施工期固体废弃物

项目施工期间产生固废主要为新建工程基础施工产生的建筑垃圾及土石方。拆除的设备由资源回收部门回收利用，土建施工产生的少量土方用于回填、地面平整，可全部消耗掉，不需外运。

施工人员生活垃圾应集中收集，可在施工场地内设加盖垃圾桶，将生活垃圾统一收集至厂内生活垃圾暂存区，由环卫部门统一清运处理，避免影响周边环境。

## 5.2运营期废气影响预测与评价

### 5.2.1预测因子与预测范围

（1）预测因子：热源厂排放的空气污染物主要为SO2、PM10、PM2.5、NO2，因此，确定项目的预测因子为SO2、PM10、PM2.5、NO2。

（2）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（3）预测范围：本项目大气评价工作等级为一级。确定大气环境影响评价范围为以锅炉烟囱为中心、边长5km 的矩形区域，其评价范围见图5-1。

（4）预测模式

本大气环境影响预测采用美国环保局开发的AERMOD大气污染模式系统，计算环境空气地面浓度值，并对各环境空气敏感点进行特定的计算。

### 5.2.2污染源参数及排放条件

①锅炉房污染源正常排放

中心锅炉房此次扩建的70MW燃煤锅炉项目，以及原有2台64MW燃煤锅炉脱硝改造项目正常运行工况下，3台锅炉共用1根80m高排气筒，排气筒出口内径4.26m，根据“表3-29 本项目污染物产排污计算情况”相应计算结果，排气筒点源参数表见表5-3，锅炉烟气中各项污染物排放源强数据见表5-4。

图例

大气环境评价范围

声环境评价范围

大气环境影响评价范围图

1.3km

2.0km

1.3km

②污染源非正常排放

本次中心锅炉房燃煤锅炉工程和原有锅炉烟气处理系统改造项目非正常工况下，锅炉烟气中各项污染物排放源强、排放参数及排放条件见表5-5。

- 非正常工况下污染源大气污染物源强及排放条件

| 污染源 | 季节 | 污染物名称 | 排放源强（kg/h） | 排放参数 |  | 排期条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高度（m） | 出口内径（m） | 出口温度（℃） | 烟气排放量（m3/h） |
| 1台70MW锅炉 | 采暖季 | PM10 | 30.47 | 80 | 4.26 | 45 | 138089.7 |
|  |  | PM2.5 | 15.23 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 62.84 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 42.42 |  |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0032 |  |  |  |  |
| 2台64MW锅炉 | 采暖季 | PM10 | 55.71 |  |  |  | 279324.3 |
|  |  | PM2.5 | 27.85 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 114.91 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 77.56 |  |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.00586 |  |  |  |  |
| 合计 | 采暖季 | PM10 | 86.17 | 80 | 4.26 | 45 | 417414 |
|  |  | PM2.5 | 43.09 |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 177.75 |  |  |  |  |
|  |  | NO2 | 119.98 |  |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.00906 |  |  |  |  |

注：PM10的净化效率按90%，SO2的净化效率按50%，NO2的净化效率按0%，汞的净化效率按0%；NO2按 NOx的90%计算，PM10按烟尘的 81%计算，PM2.5按PM10的50%计算。

③区域被取代污染源

本次扩建工程建成后，将替代区域内恒谊锅炉房，计算其锅炉烟气中各项污染物排放源强、排放参数及排放条件见表5-5。

- 被取代污染源大气污染物源强及排放条件

| 名称 | 排放口坐标/m |  | 总吨位（t/h） | 烟囱高度 (m) | 内径(m) | 烟气量(m3/a) | 出口温度（℃） | 出口烟气速度（m3/s） | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 排放速率（kg/h） |
| 恒谊锅炉房 | 387802 | 4329906 | 60 | 40 | 2.52 | 5.78×107 | 40 | 4.40 | SO2 | 5.904 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | 1.196 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM2.5 | 0.598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 6.642 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0014 |

### 5.2.3气象资料分析

本项目地面常规气象资料调查收集的是XX市气象站2018年的地面常规气象资料。根据长期气象资料统计每月平均风速的变化情况，具体见表5-7和图5-2、5-3。

- 年平均风速月变化情况（单位：m/s）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 6.4 | 5.4 | 5 | 5 |
| 月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年均 |  |
| 风速 | 4.9 | 4.2 | 5 | 3.9 | 4.5 | 5.1 |  |

- 年平均风速月变化曲线（单位：m/s）

XX区年均风频的月变化汇总见表5-7，各月和年平均风向玫瑰见图5-4。

- 年均风频的月变化

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 15.6 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 5.9 | 7.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 9.1 | 14.2 | 31.0 | 0.5 |
| 2 月 | 15.3 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 4.0 | 14.0 | 6.2 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 5.7 | 17.7 | 17.7 | 0.3 |
| 3 月 | 12.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 5.0 | 30.0 | 9.5 | 5.1 | 4.3 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 3.9 | 8.1 | 14.8 | 0.4 |
| 4 月 | 8.2 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 6.2 | 24.9 | 12.9 | 4.6 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 2.1 | 5.8 | 12.4 | 11.0 | 0.0 |
| 5 月 | 7.0 | 3.1 | 2.0 | 0.5 | 1.1 | 11.4 | 27.0 | 8.7 | 5.5 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 12.9 | 7.4 | 0.1 |
| 6 月 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 12.6 | 28.3 | 15.6 | 15.0 | 6.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 2.5 | 7.8 | 5.1 | 0.1 |
| 7 月 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 19.0 | 26.2 | 20.3 | 15.3 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 4.2 | 3.9 | 0.5 |
| 8 月 | 15.2 | 3.9 | 1.9 | 3.2 | 2.2 | 9.7 | 12.5 | 10.3 | 13.2 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 7.3 | 11.2 | 0.1 |
| 9 月 | 13.9 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 5.6 | 9.4 | 6.0 | 11.7 | 7.1 | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 6.2 | 13.1 | 11.1 | 0.8 |
| 10 月 | 9.9 | 7.3 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 2.7 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 1.6 | 1.7 | 4.2 | 16.9 | 17.9 | 0.3 |
| 11 月 | 13.8 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 11.0 | 6.0 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | 5.3 | 15.6 | 17.6 | 0.8 |
| 12 月 | 15.5 | 13.0 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 10.6 | 8.9 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 12.4 | 17.1 | 0.0 |
| 全年 | 10.8 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | 13.7 | 13.0 | 7.2 | 7.1 | 3.9 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 4.4 | 11.9 | 13.8 | 0.3 |

XX气象站 2018 年各月及全年风向出现频率变化如图5-3所示。

### 5.2.4预测情景

根据导则相关要求，确定本项目预测情景详见表5-9。

- 本项目预测情景组合统计表

| 序号 | 污染源类别 | 预测因子 | 计算点 | 常规预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增污染源（正常排放） | PM10 PM2.5 SO2 NO2 | 网格点 环境敏感点 | 小时浓度 日平均浓度 年平均浓度 |
| 2 | 新增污染源（非正常排放） |  | 网格点 环境敏感点 | 小时平均浓度 |
| 3 | 被取代污染源 |  | 环境敏感点 | 日平均浓度 年平均浓度 |

### 5.2.5预测模式和参数选择

⑴ 预测模式

结合建项目的大气污染源、污染物特征及区域气象和地形条件，本次评价采用AERMOD 模式系统对拟建项目的环境空气影响进行预测。

AERMOD 是一个稳态烟羽扩散模式，可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、体源等排放出的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。AERMOD 考虑了建筑物尾流的影响，即烟羽下洗。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1 小时平均时间的浓度分布。AERMOD包括两个预处理模式，即AERMET 气象预处理和AERMAP 地形预处理模式。

⑵ 参数选择

地面常规气象资料调查：本次评价采用XX气象站 2018 年全年逐日逐时的地面常规气象观测资料，具体参数包括风向、风速、干球温度、总云量等数据。XX气象站位于本项目厂址的东南方向，直线距离约 6.2km，对本工程地点具有较好的代表性。XX气象站基本情况见表5-10。

- 地面气象观测站基本情况

| 气象站名称 | 气象站编号 | 气象站等级 | 位置 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据 年份 | 气象 要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| XX气象站 | 54568 | 一般站 | E 121.75 | N 39.07 | 6.5 | 94 | 2018年 | 风向、风速、干球温度、总云量 |

高空常规气象资料调查：本次评价采用经中尺度天气预报模式WRF模拟的项目拟建区2018年全年逐日高空气象数据，模拟网格点编号 156098，具体参数包括离地高度、风速、风向、干球温度、露点温度和站点气压。具体模拟高空气象数据信息见表5-11。

- 模拟气象数据信息

| 网格点编号 | 位置 |  | 相对距离/km | 海拔高度/m | 数据 年份 | 模拟气象要素 | 模拟 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 156098 | E 121.4940 | N 38.9642 | 25.33 | 27 | 2018年 | 风向、风速、干球温度、总云量 | WRF |

坐标体系：预测坐标体系建立是以建设项目锅炉房烟囱为中心，正东方向为X轴的正方向，正北方向为Y轴的正方向，确定本项目坐标系的坐标。边长为 5.0km×5.0km的矩形范围，预测面积约 25km2 。该预测范围能够覆盖评价范围内及各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。预测网格采用直角坐标网格，网格间距采用近密远疏法进行设置，距中心1500m范围内网格间距为50m，1500~5000m范围内的网格间距为100m，具体见表5-12。

- 模拟气象数据信息

| 预测网格方法 |  | 直角坐标网格 |
| --- | --- | --- |
| 预测网格点网格距 | 距离源中心≤1500m | 50m |
|  | 1500m＜距离源中心≤5000m | 100m |

- 评价区域地形等值线示意图

计算点：选择环境空气敏感区中的环境空气保护目标为计算点，各计算点坐标及与本工程的相对位置见表5-13。

- 预测范围内各环境保护目标与项目厂址的相对位置

### 5.2.6大气环境影响预测

（1）预测叠加浓度选取

根据导则要求，大气预测选取有环境空气质量标准的因子作为预测因子，结合本项目工程分析结果，确定本次大气环境影响评价的预测因子为 SO2、NO2、PM10、PM2.5和Hg及其化合物。

（2）预测方案

A、项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

B、项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划的目标浓度后（本项目排放污染物不是非达标项目，按实测值叠加），环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。

C、项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

D、背景浓度选取

根据《2018 年大连市生态环境状况公报》，在本项目评价基准年（2018 年）内，大连市属于环境空气质量达标区，因此叠加的背景浓度采用距离项目最近的XX国控点2018 年全年逐日现状浓度。

本次评价预测内容和评价要求见下表5-14。

- 预测内容和评价要求

| 评价 对象 | 污染源 | 排放形式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区项目 | 新增源 | 正常排放 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、Hg | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增源-消减源 | 正常排放 | PM10、PM2.5、SO2、NO2 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况，或短期浓度的达标情况 |
|  | 新增源 | 非正常排放 | PM10、SO2、PM2.5、NO2 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增源 | 正常排放 | PM10、PM2.5、SO2、NO2 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

5.2.6.1  正常工况预测结果与分析

（1）项目贡献质量浓度预测结果

本项目正常排放情况下，各污染物贡献质量浓度预测结果见表 5-15~表 5-18。各污染物年平均质量浓度增量预测结果见表5-19。

5.2.6.2  非正常工况预测结果与分析

非正常工况下（各种工况条件详见 3.4.6 章节），评价范围内小时平均最大浓度值及保护目标小时平均最大浓度值见表 3-32。

根据计算结果可知，当出现非正常工况时，SO2、NO2、PM10、PM2.5 在区域网格点处的最大1h平均质量浓度均未出现超标情况。建设单位应严格管理，加强对脱硫、脱硝和除尘等环保设施的日常管理和维护，避免非正常排放的发生。

- 非正常工况下污染物贡献质量浓度预测结果表（PM10）

- 非正常工况下污染物贡献质量浓度预测结果表（SO2）

- 非正常工况下污染物贡献质量浓度预测结果表（NO2）

- 非正常工况下污染物贡献质量浓度预测结果表（PM2.5）

### 5.2.7烟囱高度合理性

本项目设 1 根钢筋混凝土烟囱，烟囱高度 80m、出口内径4.26m。本次评价分别从国家有关规范、规程、条例、标准和规定等方面进行综合分析，以确认本项目烟囱高度设置的合理性。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定要求，本项目锅炉总装机容量为70MW，烟囱最低允许高度为45m，且烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。根据现状调查，在本项目新建烟囱200m范围内，最高建筑物均低于42m，本项目烟囱高度80m，满足规定要求。

### 5.2.8小结

根据以上预测可知：正常工况时，典型小时气象条件下，SO2、NO2在评价区域内的网格点及敏感点处的最大一次落地浓度叠加值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；典型日气象条件下，PM2.5、PM10、SO2、NO2在评价区域内的网格点及敏感点处的最大落地浓度日均贡献值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；长期气象条件下，PM10、SO2、NO2在评价区域内的网格点及敏感点处的最大落地浓度年均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

非正常工况时，典型小时气象条件下，SO2、NO2在评价区域内的网格点处的最大一次落地浓度叠加值均达标，无超标现象。

综上所述，拟建项目建成运行后对区域内大气环境质量的影响很小，故不会降低区域大气环境质量的等级。

## 5.3运营期声环境影响预测与评价

### 5.3.1主要噪声源及强度

本项目噪声主要来源于锅炉房，锅炉中的产噪设备较多，主要产噪设备为鼓风机、引风机、锅炉主体、水泵、除渣机、给料机等，设备采取消声、吸声、隔振措施将对噪声源有一定的衰减。本项目噪声源强见表5-29。

- 本项目运营期噪声源源强表

| 序号 | 噪声源 | 源强dB（A） | 数量 | 治理后噪声源强dB（A） | 所在位置 | 排放特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机 | 80 | 1台 | 60 | 引风机间 | 连续 |
| 2 | 引风机 | 90 | 1台 | 70 |  | 连续 |
| 3 | 锅炉主体 | 80 | 1台 | 60 | 锅炉房 | 连续 |
| 4 | 水泵 | 75 | 1台 | 50 | 泵房 | 连续 |
| 5 | 给料机 | 75 | 1台 | 50 | 锅炉房 | 连续 |
| 6 | 除渣机 | 78 | 1台 | 63 | 锅炉房 | 连续 |

### 5.3.2噪声预测模式

根据噪声的衰减和叠加特征，本评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》(HJ/T2.4- 2009)中推荐模式进行噪声预测。

1)室外声源在预测点的A声级

LA(r)=LAref(r0) -（Adiv+ Abar+ Aatm+ Aexc）

式中：

LA(r) — 距声源r处的A声级，dB(A)；

LAref(r0) —— 参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

Abar — 遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；一般取8dB(A)。

Aatm — 空气吸收衰减量，dB(A)；忽略不计。

Aexc — 附加衰减量，dB(A)；忽略不计。

声波几何发散引起的A声级衰减量：

2) 室内声源在预测点的A声级计算

a. 首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的A声级：

式中：

— 某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)；

一 某个声源的声功率级，dB(A)；

r — 某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R-房间常数；

Q-方向性因子。

b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级：

c.计算室外靠近围护结构处的A声级：

式中：

TL—窗户平均隔声量，dB。取30dB

d.将室外声级L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW：

LW=L2(T)+10lgS

式中：

s-透声面积。

e．等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。

3) 总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAjout,j，在T时间内该声源工作时间为tin,i，则预测点的总有效声级为：

式中：

T— 计算等效声级的时间；

N—室外声源的个数；

M—等效室外声源的个数。

### 5.3.3预测结果分析

本项目噪声预测结果见表5-30。

- 噪声预测结果 单位：dB(A)

| 项目 | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 昼间70；夜间55 |  | 昼间65；夜间55 |  |
| 预测噪声值 | 26.62 | 24.44 | 33.15 | 21.58 |
| 昼间现状监测值 | 62.4 | 59.1 | 64.3 | 58.7 |
| 昼间叠加值 | 62.40 | 59.10 | 64.30 | 58.70 |
| 夜间现状监测值 | 51.8 | 48.2 | 53.8 | 47.9 |
| 夜间叠加值 | 51.81 | 48.22 | 53.84 | 47.91 |

本项目现状监测结果包含现有工程厂界噪声。由预测结果可以看出，营运期噪声传至各厂界处的昼间和夜间噪声叠加值，东侧、西侧厂界均满足《工业企业厂界噪声排放标准》中的 4类区标准，南侧、北侧厂界均满足《工业企业厂界噪声排放标准》中的 2类区标准。

根据噪声源至某一预测点的计算公式：

Lp=L0-20×lg(rr0)-α×(r-r0)

式中：Lp — 距离基准声源r米处的声压级，dB (A)，

L0— 离声源距离为r0米处的声压级，dB (A)，

α — 衰减常数dB (A)/m，

r — 预测点距声源的距离，m。

根据项目周边布局，距离项目四周最近的敏感点为项目东侧约76m的桂林小区、北侧约28m的春和小区、西侧约43m的中长社区以及南侧28m农副产品批发中心，由上述公式计算，厂界噪声衰减至周边敏感点均能满足噪声质量限值要求，不会对周边敏感目标造成大的影响。周边敏感点噪声预测结果见表5-31。

- 敏感点噪声预测结果 单位：dB(A)

| 项目 | 桂林小区 | 中长社区 | 农副产品批发中心 | 春和小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 昼间70；夜间60 |  | 昼间65；夜间55 |  |
| 预测昼间噪声值 | 24.78 | 26.43 | 35.36 | 29.76 |
| 预测夜间噪声值 | 14.20 | 15.55 | 24.89 | 18.97 |

### 5.3.4煤、灰渣运输影响分析

（1）运输噪声及路线

本项目燃煤、灰渣、脱硫废渣均采用汽车运输。

运煤：本项目燃煤首先经海运运至大连湾港，然后从大连湾港经汽运至本项目厂区内，运输路线主要为大连湾港→鹤大高速→五一路→鹤大线，运输频次平均4次/月，运输时间集中于 11:00~15:00。

运渣：本项目燃煤废渣、脱硫废渣出售给大连火山再生资源利用有限公司，由该厂负责运输至位于保税区厂区内，运输路线主要为鹤大线→五一路→东北大街，运输频次为1d一次，时间集中于8:30~16:00，具体运输路线见图5-14。

根据资料，汽车在低速行驶时，以发动机及车辆自身振动的噪声为主，时速为50～100km时，在距离交通干线5m处测出大型载重卡车噪声为80～90 dB，时速为20～30km时，在距离交通干线5m处测出大型载重卡车噪声为70～75 dB。建设单位车辆进入厂区时车速降为30km/h以下。

项目燃料及固废运输路线交通便利，道路通畅极少出现交通堵塞情况，且道路不穿过市区沿线居民住宅等敏感目标较少，故运输路线较适合。

（2）厂内运输

燃料运输采用汽车运输至厂区，经汽车衡检斤后进入全封闭煤场。依靠装载机、铲车倒垛，上煤通过装载机、往复给料机由煤斗运送至斜皮带运输机输煤，再转运至布置于主厂房的水平皮带运输机，炉前水平皮带运输机通过犁式卸料器，存入炉前储煤仓完成燃料的厂内运输。输煤系统的输煤廊全部封闭。

为防止运输车辆噪声对四周影响，厂区道路采用降噪路面，并设置减速带，控制车速，且必须严格控制运输时间，减少运输次数，使噪声降至最低，严禁夜间22：00至次日6：00期间进行运输。

装卸时应注意文明作业、轻装轻放，严格控制装卸时间，严禁夜间22：00至次日6：00期间装卸。

## 5.4运营期废水影响预测与评价

本次扩建项目因员工人数无变化，因此生活污水量没有变化，扩建项目产生的废水主要为生产废水。本项目生产废水主要有锅炉排污水、脱硫废水、冲渣水和离子交换树脂再生废水，本项目的锅炉排污水、脱硫除尘器污水和树脂再生废水在排污降温池内经补水冷却到40℃以下后，回用于冲渣和补充脱硫除尘用水；冲渣水经沉渣池沉淀后循环使用，不会对地表水环境产生影响。

且本项目不取用地下水，项目供水均采用市政自来水，项目营运后不会引起该区域地下水水位变化。建设单位应对循环水池做好防渗处理，在确保污水管线和循环水池不发生渗漏的前提下，项目产生的废水不会对评价区域浅层地下水产生不利影响。

## 5.5运营期固体废物影响预测与评价

本项目产生的炉渣量为4035.94t/a、脱硫废渣1870.31t/a，属一般工业固废。灰渣的特性与燃料品种、燃烧方式以及除灰渣方式有关，但总体说来灰渣是一种火山灰质混合物。灰渣以二氧化硅为主要成份，其本身具有潜在水硬胶凝性能，把这些材料磨细后，在有水份存在，特别是在水热条件下，能与氢氧化钙或其它碱金属氧化物发生化学反应，生成水硬凝胶性能的化合物；锅炉烟气采用氧化镁湿法脱硫工艺，脱硫过程产生硫酸镁沉淀物。因此灰渣及脱硫尘泥适合做水泥的掺合料，可用于制水泥、制砖、筑路等，实现综合利用。本项目灰渣和脱硫尘泥作为建筑材料运至建材厂处置，全部综合利用，对环境影响甚微。

本项目烟气除尘采用袋式除尘器，其滤袋根据使用材质情况具有一定的寿命期，同时在使用过程中也会发生破损情况，为保证除尘效率，应对破损滤袋或使用到寿命的滤袋及时进行更换，会产生相应的废除尘布袋，除尘器滤料材质为PPS+PTFE覆膜，废布袋更换后由厂家回收利用。根据调查，本项目的除尘器布袋运行状态良好，目前尚处于寿命期内，未进行过更换，本次评价按平均 5 年更换一次计，则废除尘布袋产生量为 12.0t/5a。

项目产生废树脂，产生量为2.0t/5a，须按照《大连市危险废物规范化管理指南》中的相关要求，更换下来的树脂须交由有资质单位处理；锅炉房设备维护产生的废机油、废手套、废棉纱等沾油废物，年产生量约为0.1t/a。企业与有资质的危废处置单位签订危险废物处置意向书，执行危废转移联单制度。

因此，本项目产生的固体废弃物经处理后对环境基本没有影响。

## 5.6运营期土壤环境影响预测与评价

本项目属于热力生产和供应业，主要生产原料为燃煤，煤在燃烧过程产生的 烟气中含有的汞、砷等重金属，会通过大气运输、沉降及地表径流等途径进入土壤当中，进而对项目周边的土壤环境可能会产生潜在影响。

本项目运营期间针对锅炉烟气采取了完善的污染防治措施，通过采用高效布 袋除尘+氧化镁湿法脱硫，对烟气进行净化处理，以上处理措施均对烟气中的汞、 砷具有协同处置作用，根据相关文献和研究成果，其协同除Hg、砷效率一般可达70%左右，进入脱硫废水、泥渣、炉渣及布袋集尘中，其余重金属随锅炉烟气经烟囱排入大气。

根据工程分析结果，本项目建成后烟气中 Hg 及其化合物的排放浓度约0.01mg/m3 ，排放速率 0.00272kg/h，全年排放量约7.4kg/a。根据大气预测结果，Hg 及其化合物在中长社区小区最大落地预测浓度为 0，在网格点最大落地预测浓度 1.98E-06mg/m3、占标率 0.67%，相对项目于厂址区域土壤背景浓度中的 Hg 含量，其贡献比例极低；而且本扩建项目对厂区土壤进行了监测，监测结果表明，项目厂区土壤中 Hg 含量为0.505~0.847mg/kg，满足《土壤环境质量 建设项目土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。

综上分析，评价认为本项目锅炉烟气中排放的 Hg 及其化合物等重金属不会对项目周边的土壤环境产生明显影响。

# 6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1运营期大气环境保护措施及其可行性分析

### 6.1.1锅炉烟气控制措施

（1）燃煤可行性分析

本项目所用的煤粉煤质硫分、灰分符合《大连市大气污染防治行动计划实施方案》大政发[2014]47号中“全市范围内无高效脱硫和除尘设施的企业禁止使用灰份高于16%、发热量小于4000卡/克、硫份高于1%的散煤。”要求。

本项目采用秦皇岛煤矿，根据其煤质分析报告，其煤的全硫分为0.49%，灰分为18.77%。其中灰分指标属于上文中的限制类，其余指标均符合相关规定要求。本项目对锅炉烟气采取布袋除尘（效率99%）+脱硫处理（效率80%）+脱硝处理（效率54%），烟尘、SO2、NO2等污染物排放均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3锅炉大气污染物特别排放限值。

（2）烟尘污染控制措施

本项目新建1台锅炉，配建1台DMC脉冲布袋除尘器。除尘器滤料材质为PPS+PTFE覆膜；设计烟气温度160-180℃，瞬间200℃；除尘器本体正常运行阻力不超过1200Pa；过滤风速0.87m/min以下；本体漏风率≤2%。

布袋除尘器工作原理：含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。布袋除尘器工作原理见图6-1。

图6-1   布袋除尘器工作原理图

重力沉降作用：含尘气体进入布袋除尘器时，颗粒大、比重大的粉尘，在重力作用下沉降下来，这和沉降室的作用完全相同。
    筛滤作用：当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时，粉尘在气流通过时即被阻留下来，此即称为筛滤作用。当滤料上积存粉尘增多时，这种作用就比较显著起来。
    惯性力作用：气流通过滤料时，可绕纤维而过，而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下，仍按原方向运动，遂与滤料相撞而被捕获。
    热运动作用：质轻体小的粉尘(1微米以下)，随气流运动，非常接近于气流流线，能绕过纤维。但它们在受到作热运动(即布朗运动)的气体分子的碰撞之后，便改变原来的运动方向，这就增加了粉尘与纤维的接触机会，使粉尘能够被捕获。当滤料纤维直径越细，空隙率越小、其捕获率就越高，所以越有利于除尘。

综上：布袋除尘器具有较好的除尘效果，除尘效率可达99%以上。

（3）SO2污染控制措施

锅炉烟气脱硫的主要方法根据其操作过程物相的不同，可分为干法和湿法两类。干法为气固反应，其反应速度较慢，不易取得较好的吸收效果；湿法脱硫是基于溶液中的碱性物质与易溶于水的气态 SO2 即 H2SO3进行中和反应，生成含水亚硫酸镁和硫酸镁，达到去除气态中SO2的目的，由于液相反应速度大大高于气相和固相，所以湿法脱硫比干法、半干法脱硫效率高得多。本项目脱硫塔拟采用氧化镁湿法脱硫技术，设计脱硫效率≥90%，建设单位在脱硫泵房内设置氧化镁浆液制备系统，包括氧化镁储罐、氧化镁浆液罐、给料机、输送泵等，脱硫剂浆液制备系统设置脱硫剂自动添加和称重计量装置，根据建设单位提供资料，为满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3锅炉大气污染物特别排放限值，氧化镁日用量约为2.0t。

氧化镁法脱硫技术的化学反应如下：

氧化镁浆液的制备

MgO（固）+H2O=Mg(HO)2（固）

Mg(HO)2（固）+H2O=Mg(HO)2（浆液）＋H2O

Mg(HO)2（浆液）＝Mg2+＋2HO－

SO2 的吸收

SO2（气）+H2O=H2SO3

H2SO3→H+ +HSO3-

HSO3-→H+ +SO32-

Mg2++SO3 2-+3H2O→MgSO3•3H2O

Mg2++SO3 2-+6H2O→MgSO3•6H2O

Mg2++SO3 2-+7H2O→MgSO3•7H2O

SO2+MgSO3•6H2O→Mg(HSO3)2+5H2O

Mg(OH)2+SO2→MgSO3+H2O

MgSO3+H2O+SO2→Mg(HSO3)2

Mg(HSO3)2+Mg(OH)2+10H2O→2MgSO3•6H2O

脱硫产物氧化

MgSO3+1/2O2+7H2O→MgSO4•7H2O

MgSO3+1/2O2→MgSO4

图6-2     氧化镁湿法脱硫塔工艺流程

（4）脱硝措施

A、正常工况

本次扩建项目每台锅炉配套1套脱硝系统，共3套；每台锅炉均布置4支温感颗粒喷射器及4支颗粒喷射器，布置位置为均锅炉两侧各4支（其中2支含温度传感器）；每套套脱硝系统配套1台0.8m3标准型脱硝剂储料仓，棱台型锥底，配套观察孔，一体框架支撑；每套脱硝系统配套 4 台旋涡风机，型号：RGB520-003B，定频，3KW。风机选用低噪音设备并将风机封闭在降噪防尘箱内，噪声源强不大于 60dB(A)。 整套脱硝装置及其辅助设备实行运行和监控集中控制系统（PLC），具备自动启 停喷枪功能、测温及智能控制供药量功能、一键启停功能、手机 APP 远程控制功能 及设备自动启停功能，控制系统接入脱硝 PLC 系统上位机进行集中控制，魔豆-脱硝产品就地采用 HMI控制屏操作，配备数采仪。

PNCR脱硝技术NOx脱除效率主要取决于反应温度窗、CHX和NOx的化学计量比、混合程度、反应时间等。脱硝剂以高分子材料作为载体，把氨基成分聚合负载在高分子材料上，形成粉体状材质。该粉体状材料利用气力混合输送装置直接喷入炉膛中，在 450℃以上被激活、气化，氨基和高分子连接的化学键断裂，释放出大量的含氨基官能团，氨基与烟气中 NOx 发生反应，发生化学反应，还原成 N2、H2O 及 CO2，从源头遏制了 NOx 的形成，达到脱硝的目的，反应方程式为：

CnHmNs（高分子脱硝剂）+NOx —→ CO2↑+ N2↑+ H2O

所用脱硝剂为2~5mm的颗粒状固体，在还原反应过程中不会产生水蒸气，而高分子碳骨架自然分解成 CO2释放，对锅炉其他设施不会产生影响。PNCR工艺主要特点是工艺系统简单，运行维护成本较低，固态粉末状运输、储存安全方便，无二次污染，脱硝率高。脱硝剂反应产物仅为二氧化碳、氮气、氢气，无危险废物产生，不会产生二次污染。

PNCR脱硝方法是突破了SNCR/SCR脱硝工艺在工业锅炉上的技术壁垒，适用于钢厂、供暖、电厂、化工、水泥厂等大中小型工厂的锅炉烟气脱硝。该方法在省内已有成功案例，详细案例情况见下表。

表6-1      案例列表

| 序号 | 项目单位名称 | 项目名称 | 项目地址（市区） | 污染物处理方式 | 锅炉型号 | 实际排放范围 （mg/Nm3） | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沈阳华顺供暖有限公司 | 3×35T/h高效活性脱硝项目（辉山） | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | SHL35-1.6-AⅡ | ≤160 | 2019.11.1 |
|  |  | 3×35T高效活性脱硝项目（海尔） | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | SHL35-1.6-AⅡ | ≤160 | 2019.11.1 |
| 2 | 沈阳荣恒热力供暖有限公司 | 1×80T/h锅炉高效活性脱硝工程项目 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | SZL46-1.25/115/70-AⅠ | ≤160 | 2018.11.1 |
|  |  | 1×130t/h锅炉烟气脱硫、脱硝改造工程 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | DZL91-1.25/130/70-AⅡ | ≤160 | 2019.11.1 |
|  |  | 1×65T/h锅炉高效活性脱硝工程项目 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | SZL58-1.25/115/70-AⅠ | ≤160 | 2018.11.1 |
|  |  | 1×40T/h+1×65T/h锅炉高效活性脱硝工程项目 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | SZL29-1. 25/115/70-AⅡ SZL46-1.25/130/70-AⅡ | ≤160 | 2018.11.1 |
|  |  | 1×40T/h锅炉高效活性脱硝工程项目 | 沈阳 | 布袋除尘 | QXL29-1.25/130/70--AⅡ | ≤20 | 2019.11.1 |
|  |  |  |  | 镁法脱硫 |  | ≤160 | 2019.11.1 |
|  |  |  |  | 活性高分子脱硝 |  | ≤160 | 2019.11.1 |
| 3 | 沈阳市盛天供暖有限责任公司 | 2×40T/h锅炉高效活性脱硝工程项目 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | DHL29-1.25/130/70-AⅡ | ≤160 | 2018.11.1 |
| 4 | 沈阳鑫和鑫供暖有限公司 | 2×65t/h+40t/h锅炉高效活性脱硝工程项目 |  | 活性高分子脱硝 | QXL29-1.25/130/70--AⅡ QXL46-1.25/130/70--AⅡ | ≤160 | 2019.11.1 |
| 5 | 沈阳新天地供热有限公司 | 2×40T/h高效活性脱硝项目 |  | 活性高分子脱硝 | SHW29-1.6/130/70-AⅡ | ≤160 | 2019.11.1 |
| 6 | 辽宁祥盛热力有限公司 | 1×29MW锅炉高效活性脱硝工程 |  | 活性高分子脱硝 | SZL29-1.25/115/70-AⅡ | ≤150 | 2019.11.1 |
| 7 | 沈阳国润低碳热力有限公司 | 2×99MW热水锅炉脱硫塔改造工程 | 沈阳 | 氧化镁法脱硫 |  | ≤160 | 2019.11.1 |
|  |  | 4#脱硫塔喷嘴改造工程 |  | 氧化镁法脱硫 |  | ≤160 |  |
| 8 | 沈阳市建发供暖有限公司 | 1×100T/h锅炉高效活性脱硝工程 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | DZL70-1.25/130/70-AⅡ | ≤160 | 2019.11.1 |
| 9 | 沈阳民生供热有限公司（大东热源厂） | 2台40t/h脱硝改造工程 | 沈阳 | 活性高分子脱硝 | QXW24-1.25/125/70-AII SZL24-1.25/130/70-AII | ≤160 | 2020.11.1 |

根据上述案例9，《沈阳民生供热有限公司（大东热源厂）2台40t/h脱硝改造工程项目竣工环境保护验收监测报告》中对PNCR脱硝烟气监测氨排放情况可知：

在锅炉80%运行负荷条件下，锅炉烟气排放中氮氧化物排放浓度最大值为60mg/m3，满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3 重点地区特别排放限值（200mg/m3）要求。烟气中氨排放最大浓度为1.32mg/m3，排放速率最大值为0.067kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值（45m 高排气筒，45kg/h 排放速率）；并同时满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中规定的“氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下”的要求。综上所述，PNCR脱硝工艺的氨逃逸浓度和速率均可以满足脱硝工艺要求以及锅炉系统稳定运行要求。

B、非正常工况

本项目新增脱硝工艺，在非正常工况下会产生氨逃逸，氨逃逸是指未参与还原反应的NH3与出口烟气总量的体积占比。氨逃逸发生的非正常情况主要为如下几条：

- 脱硝烟气流场不均匀，造成局部给药量过大；

- 长期低负荷运行，炉膛温度偏低，导致反应转化比偏低，存在药剂消耗总量大；

- 低负荷时风量偏低，流场不均进一步扩大了硫酸氢铵、硫酸铵的生成；

- 药量持续加大并在不可控的情况下，大量氨将遇水变为氨水。

具体反映如下：

NH3+SO3+H2O=NH4HSO4

2NH3+SO3+H2O=(NH4)22SO4

NH3+H2O=NH3·H2O

脱硝反应产生的铵盐呈酸性存于烟气中，通过省煤器、空气预热器温降后将附着于管壁上，对设备有腐蚀作用；如药剂继续过量，则产生的部分铵盐及氨气在通过尾部受热面及脱硫塔后溶解于脱硫池内；在极特殊情况下产物将混合在烟气中排放，但这种情况的发生即说明锅炉及脱硝控制系统、人工操作失控，应立即停炉。

现行的行业标准、技术规范中没有针对PNCR工艺中的氨逃逸质量浓度作出规定。鉴于PNCR与SNCR工艺中具有相似性，且PNCR药剂中有催化剂，反应相对活跃，其比SNCR的反应物尿素、氨水反应效率高，铵根残余较少的缘故，本次评价参考《火电厂烟气脱硝工程技术规范  选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中规定的“氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下”，对本项目实施后氨逃逸质量浓度进行评价。

根据项目设计文件，工艺参数中明确了氨逃逸质量浓度可控制在8mg/m3以下， 本次评价按氨排放浓度保守取8mg/m3。

（5）排烟系统

锅炉烟气经除尘后由80m的烟囱有组织排放，烟囱出口直径为4.26m，烟囱设置了永久采样监测孔及排放口标志，建设单位安装了烟气在线监测装置，并与市环保局联网。监测内容应包括二氧化硫、烟尘、氮氧化物、出口烟气、温度、烟气流量等。

企业应承担污染源在线监测系统运行和维护的责任，确保污染源在线监测监控系统正常运行，确保在线监测数据及时、准确地传输至大连市市环保局，上传数据的完整率和准确率须达90%以上。

### 6.1.2防止储煤库、上煤系统扬尘的措施

⑴本工程燃煤采用汽车运输的方式，运送至煤库。在从车辆卸煤的同时要采取喷水措施，保持燃煤的含水量在8%左右，同时选择风速较小的天气卸煤。

送至市内燃煤的自卸车应尽可能采用密闭车斗，并保证燃煤不遗撒外漏。若无密闭车斗，燃煤的装载高度应不超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要至少遮盖槽帮上沿以下15cm，保证燃煤不露出。并且限制车辆的速度，将厂区内的车速控制在不大于20km/h。车辆通过的厂区道路必须采取硬化措施，并保持清洁，防止车辆产生扬尘，定期采用吸尘或水冲洗的方法清理道路，不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下直接进行清扫，并在本工程煤库内装车，防止装卸燃煤产生扬尘，同时要保证出煤库车辆车身及轮胎不带有散放的燃煤。

⑵本工程新建输煤廊道，设有筛分破碎机，本工程为减少筛分破碎产生的煤粉尘采用以下措施：首先将输煤及筛分破碎工序设置在封闭间内；其次落煤回收除尘采用单机除尘器；最后密闭防尘罩设在破碎和落煤口。

⑶本项目依托现有封闭煤库，且灰渣日产日清，因而不产生灰渣排放扬尘。

⑷本工程布袋除尘器收集的粉尘为干灰，全部实行袋装化，送至渣场；燃煤炉渣由重型框链除渣机送至渣场，与收集的粉尘一起外运出售至建材企业综合利用；本工程产生的脱硫渣定期由脱硫沉淀池捞出，装车外售，运至建材企业综合利用。

## 6.2运营期水污染防治对策措施

⑴ 节水措施

本工程的设计本着节约用水、合理利用水资源的原则，根据锅炉房各用水点的水量和水质要求，对排水进行不同方式的处理后，分梯级重复利用，采取循环用水、一水多用等有效节水措施，减少废水排放、降低水资源消耗。

锅炉用水水质要求较高，必须满足国家工业锅炉水质标准《中华人民共和国国家标准 》（GBl576—2001），锅炉用水应该选用市政提供的新鲜水，锅炉水处理系统处理后的水可以用于冷却水系统，不会对设备造成损害。

锅炉排污水、脱硫除尘器排污水、水处理系统树脂再生废水循环使用，或回用于冲渣用水，可减少新鲜水消耗量，合理利用水资源。

⑵ 污水处理措施可行性分析

本项目锅炉房产生的废水主要为锅炉排污水、脱硫除尘器排污水、水处理系统树脂再生废水及职工生活污水等。锅炉房各类废水处理方式见表6-2。

表6-2  废水排放去向

| 序号 | 废水种类 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉排污水 | 回用于冲渣用水 |
| 2 | 脱硫除尘器排污水 | 沉淀后循环使用 |
| 3 | 冲渣废水 | 沉淀后循环使用 |
| 4 | 树脂再生废水 | 沉淀后循环使用 |
| 5 | 地坪冲洗水 | 沉淀后循环使用 |

锅炉排污水、脱硫除尘器排污水、水处理系统树脂再生废水循环使用，或回用于冲渣用水。

⑶ 地下水污染分区防治措施

厂区相关防渗设计参照《石油化工企业防渗设计通则》（Q/SY1303-2010）中的相关标准，根据各生产装置、辅助设施及公用工程设施的布置，将厂区区分为非污染区和重点污染防治区，分别采取不同等级的防渗方案。

① 非污染区

本项目办公区、锅炉间、煤场、辅机间、水泵房、消防水池等非污染区可采取铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。

② 重点污染防治区

重点污染区是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域，包括脱硫设备间、生活污水化粪池、除渣废水管道、脱硫塔底座。

重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的粘土层的防渗性能。其中环墙式罐基础的防渗应采用高密度聚乙烯（HDPE）膜，厚度不宜小于1.5mm。重点污染防治区水池结构厚度不应小于250mm，混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型（厚度不应小于1mm）或喷涂聚脲（厚度不应小于1.5mm）等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；地下管道应采用钢制管道，采用非钢制金属管道时宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（厚度不宜小于1.5mm），也可以采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。

## 6.3噪声污染防治对策措施

### 6.3.1设备噪声

项目营运过程中，影响较大的噪声源包括各类风机、泵类等，噪声贯穿整个运行过程，对于各种设备噪声控制可分二步进行：第一、降低声源噪声，尽量选用低噪声设备；第二、在传播途径上采取隔声、减振以及吸声等措施以减低噪声影响。

（1）风机

鼓风机噪声、引风机噪声的产生机理略同，但同一锅炉所需的引风量大于鼓风量，引风机在使用过程中烟气尘粒粘附在叶轮片上的积累，破坏了动平衡，加之高温状态下的轮轴磨损导致引风机的机械噪声大于鼓风机的噪声。

锅炉房内风机噪声的防治，可采用消声、隔声、吸声、隔振等法。

★ 消声

风机噪声宜选用阻抗复合成消声器。鼓风机消声器可选用管式消声器，一般安装于进口。引风机用的消声器应考虑烟气中有烟尘的特点，吸声材料应便于更换。

★ 隔振和阻尼

把机组安装在较重基座上，基座下面设隔振器或弹性衬垫。为了避免机体振动沿风管传播出去，风机的进风和出风管不应刚性连接，而应该根据温度高低选用帆布管、胶布管和石棉绳垫的连接方法。风管上还可以涂以阻尼材料，以降低风管壁面的辐射噪声。

★ 隔声和吸声

对于风机噪声的治理采用以隔声为主的综合治理措施。本锅炉房在锅炉间内单独设一间风机间，风机间为一密闭隔声机房，不设向外门窗，将鼓风机和引风机都安装在隔声机房内，利用墙体、各种板材及构件将风机与外界分隔开来，使噪声在空气中传播受阻而不能顺利通过。并按工艺要求用风管把风机与主机连接起来，在机房顶上或墙上开设进气口并安装消声器供机房进风使用。在设备平面布置时注意将鼓风机靠近锅炉间一侧，进风口在上风侧，引风机的电机置于气流通道中间。

采用上述降噪声措施可降低噪声30dB(A)以上，将风机噪声由80～95dB(A)降至50～65dB(A)。

（2）水泵

水泵机组设备的主要噪声来源于电动机。其主要采取的控制办法有：

①对电机冷却风扇进行控制，尽量避免选用高速和外扇形电机；

②水泵机组和电机可加设隔声罩或局部隔声罩，罩内衬吸声材料；

③电机部分可根据型号配消声器；泵房做吸声、隔声处理，如利用吸声材料，墙体可做吸声处理；

④泵体与基座之间要安装减振台，泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接，比如安装避震喉等；

⑤泵的进出管尺寸要合适、匹配。

采取以上措施后，可降低噪声30dB(A)左右，将水泵噪声由85～90dB(A)降至55～60dB(A)。

对锅炉房周围应设置绿化带等隔声降噪措施，经厂房隔声及距离衰减后，四侧厂界噪声均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）要求；本工程建成后，厂界及敏感点处声环境质量未恶化。

### 6.3.2汽车运输噪声

(1) 运煤噪声治理措施

本工程燃煤由汽车运输的方式至煤库，在输送过程中输煤设备会产生一定噪声， 应采取以下措施治理：

- 运输时间及卸煤作业应选择在昼间，避开中午休时间，严禁夜间[22:00-6:00]运输。

- 控制车辆行驶速度为30km/h以下，禁止车辆鸣笛。

- 运输采用车况良好的车辆，避免产生更大噪声。

- 本工程采用的是封闭式输煤栈桥，应采用低噪声设备，减小对厂界声环境影响。

(2) 运渣车辆噪声治理措施

本工程灰渣采用一天一运送的方式，在运输过程中车辆产生一定的噪声，对运输路线两侧的居民等敏感点产生一定的影响，采取以下措施治理：

运输时间选择在昼间，避开中午休时间，严禁夜间[22:00-6:00]运输。控制车辆行驶速度为60km/h以下，禁止车辆运输路线中鸣笛，避免车辆噪声扰民。运输采用车况良好的车辆，避免产生更大噪声。

## 6.4固体废物污染防治对策措施

（1）燃煤炉渣、粉煤灰及脱硫尘泥

燃煤炉渣由锅炉落渣口落入重型框链除渣机；布袋除尘器收集的粉煤灰，定期开仓落灰，收集后送至渣场；脱硫渣于沉渣池暂存。上述废渣集中收集后，每日清运。锅炉烟气采用氧化镁湿法脱硫工艺，脱硫过程产生脱硫渣定期清掏，及时与炉渣共同清运。

燃煤灰渣及脱硫渣集中收集后出售进行综合利用，由大连火山再生资源利用有限公司自行拉走，运输工具为汽车，每天运输一次。

建设单位必须加强管理，保证灰渣及脱硫渣及时清运，由回收单位进行综合利用。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中规定，本项目煤场属于简单防渗区，已对煤场进行一般地面硬化措施，对沉淀池及渣场进行防渗处理，以防止煤场和渣场对地下水造成污染。

（2）生活垃圾

本次扩建项目员工人数无变化，生活垃圾无增加。原厂内生活垃圾全部实行袋装化，送至市政指定垃圾点存放，再由环卫部门定期清运，生活垃圾日产日清。

（3）废树脂、废机械油

锅炉运行过程中水处理系统离子交换器更换下的废树脂，根据《国家危险废物名录》，废树脂属于“有机树脂类废物”，废物类别HW13，废物代码900-015-13，危险特性T（毒性）。该树脂约平均5年更换一次，每次废树脂产生量约2.0t。根据《大连市危险废物规范化管理指南》中的相关要求，更换下来的树脂须交由有资质单位处理，双方签订危险废物处置意向书，执行危废转移联单制度。锅炉房设备维护产生的废机油、废手套、废棉纱等沾油废物，年产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）以上废物属于危险废物，废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。在危废的收集、暂存及转运过程中应按照以下要求执行：

收集：危险废物应按照种类及特性分置于防渗漏、防锐器穿透的包装物和密闭容器内，并在包装外明显位置上贴附有列有危险废物主要成分、化学名称、危险性、数量、日期以及联系人等内容的危险废物标签。

暂存：由于废树脂产生周期较长，约5年左右更换一次，建设危废储存库较难实现，因此企业应协调好危废处理公司来厂清运的时间，避免危险废物在厂积压，或将其贮存于专用容器中，相关参数应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013 修改）的要求。

转运：建设单位应与有处理资质的处理厂家签订处理协议，并将收集后的危险废物定期外运，送往厂家进行无害化处理，禁止随意排放。要求建设单位办理危险废物转移联单手续，确保产生的危险废弃物处于受控状态。危险废物应采用有资质的车辆进行外运，运输过程注意采取密闭、防渗漏措施。

## 6.5“以新带老”措施

为满足《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政发【2020】13号）中“三、2020年10月31日前，全市现有20蒸吨/小时（14兆瓦）及以上燃煤锅炉、县级及以上建成区和市级及以上工业园区全部保留的20蒸吨/小时（14兆瓦）以下燃煤锅炉应完成提标改造，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（即烟气在基准含氧量9%条件下，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、200毫克/立方米）。”的要求，企业正在对现有2台64MW燃煤热水锅炉废气处理措施进行现脱硝改造。

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1环保投资估算

本期工程总投资1800万元，其中环保投资估算103万元，约占工程总投资1800万元的5.72%。项目营运后，每年环保运行相关费用为13万元。本项目环保投资估算详见表7-1。

表7-1         环保设施及投资概算

| 序号 | 投资项目 | 治理措施 | 投资(万元) | 运行费用(万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟气治理 | 布袋除尘器1套、脱硫装置1套、脱硝装置2套 | 100 | 10 |
| 2 | 危险废物 | 委托有资质的企业处理，双方签订危险废物处置意向书，执行危废转移联单制度 | / | 1 |
| 3 | 降噪 | 风机、水泵减振基础 | 1 |  |
| 4 |  | 风机间隔音处理 | 2 |  |
| 总计 |  |  | 103 | 11 |

## 7.2效益分析

建设项目环境保护设施投资的效益主要体现在环保设施能够有效地减少污染物对环境的破坏，能够在发展经济的同时，不以破坏环境为代价，在可持续发展的前提下，做到建设项目经济效益、环境效益、社会效益三者的相互统一平衡。

### 7.2.1 环境效益分析

由本评价前述分析可知，项目建成后，生产过程中产生的废水、固废、噪声等污染物均能采取有效治理措施，在实现达标排放的同时，还能进一步回收有效资源，复合清洁生产的原则，具有一定的环境效益。

根据国家有关环保规定，企业在建设项目上马时，必须严格执行“三同时”政策，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，本项目在采用先进工艺、实施清洁生产的同时，还必须执行国家环保政策，在建设项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气等污染物的达标排放。

### 7.2.2经济效益分析

本项目总投资1800万元，本项目建成后，将使得供热面积扩大到32.2万m2，供热负荷由128MW扩大到198MW，从这方面看，本项目建设会给企业带来一定的经济效益。此外，本项目通过生产废水的高效循环回用避免了水资源的浪费，在一定程度上减少了排污费的支出。锅炉房还可通过外售锅炉燃煤灰渣等收获一定的经济效益。具体体现在以下两个方面：

（1）锅炉灰渣等一般固废外售综合利用，不仅解决了固废污染，而且创造了经济价值；

（2）锅炉工艺废水均回用于冲渣，节约大量新鲜水，减少了经济支出。

综上，本项目具有较好的经济效益，有较好的发展潜力，在经济上可行。

### 7.2.3社会效益分析

本项目的建设将为周边居民和企业提供更多的并网用热机会，同时新的热力管网热能损耗更小，对提高居民室内供暖温度有较大帮助，具有一定的社会效益。

通过上述分析可看出，从企业的长远利益出发，在项目建设的同时，投入一定资金将各项环保措施一并落实到位，不仅可以解决企业的后顾之忧，同时又满足环境保护的要求，实现了社会、经济、环境三方面效益的统一。

综上，本项目为居民集中供热锅炉房，提供了周围居民小区32.2万m2的冬季供暖用热，具有较大的社会效益。项目单位根据相关要求实施了锅炉烟气污染治理设施，工程建设完成投入使用后将大幅减少区域颗粒物、SO2等大气污染物的排放，具有较大的环境效益。同时本项目增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的大气、声环境等造成一定的影响，但项目单位从源头控制污染物，做好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少，因此，本项目从环境经济效益分析上是可行的。

# 8 环境管理与监测计划

环境管理是项目建设者和企业管理工作的重要组成部分，其主要目的是通过环境管理工作的开展，促进项目业主积极并主动地预防和减缓各类环境问题的产生与发展，促进项目建设生态环境的良性循环。同时要制定出详尽的项目环境管理监控(管)计划并加以全面的实施，避免因管理不善而可能产生的各种环境风险和使得污染源稳定超标排放。为此，在项目建设及投入运营期要贯彻落实国家、地方政府的有关规定及法规，正确处理好项目建设、发展与环境保护的辩证关系，从而真正使项目的建设达到可持续发展的战略目标。

本环境管理和环境监测计划主要是依据本工程环评报告书中各专题提出和分析过的主要环境问题及环境保护措施与对策等，提出该项目环境管理及监测计划，供各级环保部门及企业对该项目实施环境管理时参考。

## 8.1环境管理机构及职责

鉴于锅炉房的工作性质及污染特点，本工程应在厂领导班子中确定一人分管环保工作，并设专职环保员2~4名，形成二级环保管理网络，其职责如下：

⑴ 贯彻执行上级规定的各项环保方针，政策和法规，对违反者进行制止，并向上级或越级报告。

⑵ 配合主管环保部门执行例行监测任务。

⑶ 协助开展污染治理工作，搞好综合利用。

⑷ 制定并执行环保治理设备的运行制度，监督达标情况，控制污染，调查污染事故。

⑸ 建立锅炉房环保档案。

## 8.2 环境管理制度

本项目主要环境管理内容见表8-1。

- 本项目环境管理内容一览表

| 项目 | 主要管理内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 1、加强除尘设施的维护，保证稳定运行，确保粉尘达标排放； 2、加强脱硫吸收塔和循环水设备的维护，保证稳定运行，确保SO2达标排放； 3、日常加强生产工艺操作管理，控制无组织废气排放； 4、项目在废气排放口建设相关监控因子的在线分析仪，并随时进行校正，确保监测数据的可靠性。当出现排放浓度与排放量增大情况时，需加强废气排放口的污染物监测工作，确保废气处理后达到排放标准。 |
| 废水 | 1、保证水处理系统树脂再生废水、锅炉排污水、脱硫废水全部会用于冲渣和洒水抑尘，不外排； 2、保证企业沉渣池和污水管线加强防渗措施，防治污染地下水。 |
| 固废 | 1、加强对燃煤、灰渣、脱硫渣的管理，禁止随意堆放； 2、保证定期更换的废树脂委托有资质单位回收处理，不在项目厂区内贮存及外排； 3、锅炉设备维护更换的废机械油，委托有资质单位回收处理。 |
| 噪声 | 加强主要设备噪声源的运行管理，降低噪音污染。 |
| 环境 | 1、加强车间外绿化、卫生环境管理； 2、煤、渣运输要采用专门的密封型运输车辆或加盖苫布，避免煤、渣的随意撒漏、影响沿途环境，加强对运输车辆噪声的管理，避免影响沿途居民。 |
| 培训管理 | 对操作人员定期进行操作技能和环境保护方面的培训，加强操作人员的事业心和责任感，严格按照操作规程办事，管好、用好各项环保设施，充分发挥其治理效能。 |

## 8.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8-2。

- 污染物排放清单

| 指标 |  | 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 组成 |  | 锅炉房场区总占地面积17050m2，总建筑面积6439m2，本次建设内容为1台70MW锅炉及相关配套设备、除尘设备、脱硫塔及配套设备等，最大供热面积32.2万m2；同时，对现有锅炉烟气进行脱硝改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅 材料 |  | 本项目主要原辅材料包括燃煤、NaCl和氧化镁，其中燃煤为秦皇岛煤，NaCl 用于树脂再生，氧化镁用于脱硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类 | 污染源 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放浓度（mg/m³） | 标准要求（mg/m³） | 排放量 | 总量要求 | 执行的排放标准 | 排污口信息 |  |
| 废气 | 锅炉烟气 | SO2 | 布袋除尘器+氧化镁脱硫塔+PNCR干法脱硝 | 148.80 | 200 | 88.07t/a | SO2：88.07t/a，NOx：65.54t/a，颗粒物：5.51t/a | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 烟囱高度80m，出口内径4.26m |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 6.5 | 30 | 5.51t/a |  |  |  |  |
|  |  | NOx |  | 110.67 | 200 | 65.5t/a |  |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  | 0.0044 | 0.05 | 1.066×10-2 t/a |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备运行噪声 |  | 选用低噪声设备、设置减震器、建筑隔声、安装吸声材料 | / | / | 声级范围在75~95dB(A) | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 四周厂界外1m |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 燃煤 炉渣 | 外运至建材企业综合利用 | / | / | 11415.94t/a | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单 | / |  |
|  |  | 粉煤灰 |  | / | / | 4697.86t/a | / |  |  |  |
|  |  | 脱硫渣 |  | / | / | 5290.31t/a | / |  |  |  |
|  | 危险废物 | 废树脂 | 交由有资质单位处理 | / | / | 2.0t/5a | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 | / |  |
|  |  | 废机 械油 |  | / | / | 0.1t/a | / |  | / |  |

## 8.4环境监测计划

本项目在运行期间，会对其所在区域环境造成一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。

### 8.4.1 监测机构的建立

建立企业环保监测机构，配备专业环保技术人员，配置必备的仪器设备，具有定期自行监测的能力。若企业没有能力，可委托当地环境监测机构进行监测。

### 8.4.2 运营期监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南·火力发电及锅炉》（HJ820-2017）要求，本项目排放污染物监测要求如下：

① 废气监测

为规范废气监测，排气筒应按要求开设采样孔，并有安全的采样平台。对本项目生产装置排放的废气，配备有净化设施，应在净化设施的进出口分别设采样口。排放废气的环境保护图形标志应设在排气筒附近地面醒目处。

- 废气污染源监测计划

| 监测点 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒出口 | 颗粒物、NOx、 SO2 | 自动监测 |
|  | 汞及其化合物*、林格曼黑度 | 1次/季 |
| 无组织排放厂界 | 颗粒物 | 1次/季 |
|  | NH3 | 1次/季 |

*煤种改变时，需对汞及其化合物增加监测频次。

②噪声监测

各厂界噪声每季度监测一次。

- 噪声污染源监测计划

| 污染源 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | Leq | 1次/季度 |

### 8.4.3排污许可证管理

依据环境保护部依法制定并公布的固定污染源排污许可分类管理名录，明确纳入排污许可管理的范围和申领时限。纳入固定污染源排污许可分类管理名录的 排污单位应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许 可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。

本锅炉房已于2019年09月按照政策及管理要求申请取得排污许可证，2019年-2020年供暖期间，企业按照排污许可后续管理要求进行定期监测、编制执行报告和设备运行台账，并将上述工作进行公示。本扩建工程实施后，将申请排污许可证的变更。

## 8.5“三同时”验收一览表

本期工程环保设施“三同时”竣工验收内容见表8-5。

验收监测结果除满足表8-5要求外，还应满足总量控制指标要求。

- 环保设施“三同时”竣工验收一览表

| 类别 | 污染源 |  | 治理措施 |  | 数量 |  | 监测内容 |  | 处理效果 |  | 验收标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 锅炉烟气 |  | 布袋除尘器 |  | 1套 |  | 烟气量、颗粒物、SO2、NOx、 汞及其化合物、林格曼黑度等 |  | 达标排放 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  |  |  | 镁法脱硫系统 |  | 1套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PNCR脱硝系统 |  | 3套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PNCR脱硝系统 |  | 3套 |  | 氨 |  | 达标排放 |  | 《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》（HJ563-2010）中规定的“氨逃逸质量浓度应控制在8mg/m3以下”的要求 |
| 噪声 |  | 引风机、鼓风机 |  | 室内布置、安装消声器 |  | - |  | -- |  | 各厂界 达标 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） |
|  |  | 各类水泵 |  | 隔声措施 |  | - |  | -- |  |  |  |  |
| 固废 | 灰渣、脱硫废渣 |  | 灰渣排至渣场，由回收单位每日清运；脱硫废渣存于脱硫沉淀池内，定期清掏，与灰渣共同及时清运 |  | - |  | -- |  | 综合利用 |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及 2013年修改单- Ⅱ类工业固体废物 |  |
| 危险废物 | 废离子 树脂 |  | 废离子交换树脂更换时委托危废资质单位收集处置 |  | - |  | -- |  | - |  | - |  |
|  | 废机械油和沾油废物 |  | 收集后暂存于危废暂存间，委托危废资质单位收集处置 |  | - |  | -- |  | - |  | - |  |

# 9环境影响评价结论

## 9.1项目概况

大连XX公司中心锅炉房位于大连市XX区中长街道金兴路2号，金东路与金兴路交汇处东南侧，该锅炉房始建于2006年，总占地面积17050平方米，原名“大连国电春成热电有限公司调峰锅炉房”。根据2003年XX区政府《XX老城区供暖规划布局调整方案》，大连XX公司于2003年筹备建设本调峰锅炉房（规划时称“中心锅炉房”），主要负责XX北大河以南、北山路以东、和平路以北、铁路线以西区域的集中供热，设计总供热面积约为300万m2，占地面积17000m2，设计建设3台58MW的燃煤热水锅炉，企业委托大连市环境保护总公司编制《大连国电春成热电有限公司调峰锅炉房环境影响报告书》并于2006年8月11日取得大连市环境保护局批复，批复编号：大环建发【2006】38号。但因实际供热负荷未达到设计供热负荷，实际建设2台64MW的燃煤热水锅炉，并配套建设烟气治理设备。该公司于2015年变更为“大连XX公司”（变名手续见附件）。

企业已于2019年申请并取得现有2台64MW燃煤热水锅炉的排污许可证，许可证编号：912102137772677833001R。同时，该锅炉房已于2020年9月完成现有2台64MW燃煤热水锅炉及配套烟气处理设备的竣工环保验收工作。

随着近几年XX城区的快速发展，以及并网改造计划的推行，企业计划将原大连XX恒谊供热有限公司2台共计60t/h燃煤热水锅炉拆除，将其负责的约40万平方米供热面积并入大连XX公司中心锅炉房，因此大连XX公司中心锅炉房作为集中热源在现有2台64MW燃煤热水锅炉的基础上新建1台70MW燃煤热水锅炉，扩建后供热面积约300万m2。

该锅炉房已纳入大连市供热规划（2016-2020年）中，目前大连市供热规划（2016-2020年）已编制完成，处于待审批阶段。根据该供热规划内容“三丰锅炉房扩建1台70MW热水锅炉，增加供热能力70MW，增加供热面积140万m2。”

根据《大连市人民政府关于开展燃煤锅炉综合整治的通告》（大政发【2020】13号）中“三、2020年10月31日前，全市现有20蒸吨/小时（14兆瓦）及以上燃煤锅炉、县级及以上建成区和市级及以上工业园区全部保留的20蒸吨/小时（14兆瓦）以下燃煤锅炉应完成提标改造，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中大气污染物特别排放限值（即烟气在基准含氧量9%条件下，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、200毫克/立方米）。”大连XX公司中心锅炉房现有2台64MW燃煤热水锅炉烟气处理方式为“布袋除尘+湿式脱硫”，现有废气处理措施不能达到上述标准，企业计划在扩建锅炉房工程同时进行现有燃煤锅炉脱硝设备改造。

针对大连XX公司中心锅炉房计划建设的1台70MW燃煤热水锅炉以及原有烟气处理设备脱硝改造工作，大连XX公司按照中华人民共和国国务院第253 号令《建设项目环境保护管理条例》中有关要求、《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，受大连XX公司的委托，承担“大连XX公司中心热源厂二期项目”的环境影响评价工作。

## 9.2 环境质量现状

### 9.2.1环境空气质量现状

本次环境空气质量现状采用现有监测资料收集和现场监测相结合的方式进行，监测点位覆盖本项目评价范围内的环境空气保护目标。根据检测结果统计分析，评价区域内环境空气中的SO2、NO2的小时值、日均值及TSP的日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

### 9.2.2声环境质量现状

本次噪声监测锅炉房处于运行状态，从监测结果可以看出，锅炉运行噪声传至厂界处南侧、北侧噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；西侧、东侧噪声评价标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类区标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

### 9.2.3土壤环境质量现状

本次土壤环境质量现状调查，建设单位委托大连优普环境检测有限公司对项目所在区域土壤环境质量进行监测。将本次土壤现状监测值与评价标准进行比较，可以看出：各项监测因子数值均低于第一类用地筛选值，土壤环境质量较好。

## 9.3污染物排放情况

### 9.3.1废气

本项目废气污染源主要来源于锅炉燃烧产生的烟气，主要污染物为SO2、颗粒物、NOx、汞及其化合物，净烟气治理设备净化处理后，各污染物排放量分别为SO2为88.07t/a、颗粒物为5.51t/a、NOx为65.5t/a、汞及其化合物为1.066×10-2 t/a。

### 9.3.2废水

锅炉房产生的废水主要为锅炉排污水、脱硫除尘器排污水、冲渣废水及水处理系统树脂再生废水等。本项目产生锅炉排污水、脱硫除尘器污水和树脂再生废水在排污降温池内经补水冷却到40℃以下后，回用于冲渣和补充脱硫除尘用水；冲渣水经沉渣池沉淀后循环使用。

### 9.3.3噪声

本项目噪声源主要来源于锅炉内设备及风机等，噪声源强在80~95dB(A)之间。

### 9.3.4固体废物

固体废弃物主要为燃煤炉渣、粉煤灰及脱硫塔设备运行过程中产生的脱硫渣。其中燃煤炉渣和粉煤灰一起排至渣场暂存，脱硫渣于沉渣池暂存，集中收集后出售给大连火山再生资源利用有限公司进行综合利用。

供暖期燃煤炉渣产生量约17071.04t/a，粉煤灰产生量约4867.42t/a，脱硫设备产生的脱硫渣约3907.2t/a。

### 9.3.5危险废物

锅炉房运行过程中可能产生的危险废物主要为水处理系统离子交换器更换下的废树脂,根据《国家危险废物名录》，废树脂属于“有机树脂类废物”，废物类别HW13，废物代码900-015-13，危险特性T（毒性）。该树脂一般5年左右更换一次，每次废树脂产生量约2.0t，废树脂应交由有资质的危险废物处置单位回收处置。

锅炉房设备维护产生的废机油、废手套、废棉纱等沾油废物，年产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）以上废物属于危险废物，废物类别“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。企业将上述危险废物交由有资质的危险废物处置单位回收处置。

## 9.4环境影响预测与评价结论

### 9.4.1废气环境影响预测

（1）典型小时气象条件下，评价区域内及敏感点处的最大落地浓度

在100%保证率时，由项目排放产生的地面SO2、NO2小时最大浓度值分别为108μg/m3、69.4μg/m3；分别占相应大气质量标准限值的21.65%、34.72%，SO2、NO2最大值出现在以烟囱为中心SE方向850m处，均满足GB3095-2012标准要求。SO2及NO2在各关心点的区域小时浓度贡献值占标率分别为4.37%~12.1%，2.1%~6.62%，叠加值占标率分别为8.7%~18.1%，8.05%~12.6%，均满足GB3095-2012标准要求。

非正常工况分析

在非正常工况下，由项目排放产生的地面SO2、NO2小时最大浓度值分别为241μg/m3、49.6μg/m3；分别占相应大气质量标准限值的161%、18.8%，SO2、NO2最大值出现在以烟囱为中心SE方向650m处。SO2及NO2在各关心点的区域小时浓度贡献值占标率分别为51.9%~161%，6.09%~18.8%，叠加值占标率分别为56.3%~165%，12%~24.8%。其中春和小区、中长社区、中长小学、湖畔嘉园小区、XX区特殊教育学校、东才苑小区和春华小学、桂林小区、东山社区、永安四季小区舒林园小区、大连市第一〇八中学、三里村、高家甸子村、东风村、自然天成小区、民馨小区的SO2小时最大浓度均超出GB3095-2012标准要求，故要严格控制设备运行，避免非正常工况的出现。

（2）典型日气象条件下，评价区域内及敏感点处的最大落地浓度

在100%保证率时，由项目污染源排放产生的地面SO2、NO2、PM10、Hg日均最大浓度值分别为5.54μg/m3、3.56μg/m3、0.22μg/m3、1.9×10-4μg/m3；分别占相应大气质量标准限值的11.1%、4.44%、0.44%、0.00019%。SO2、NO2、PM10、Hg最大值出现在距以烟囱为中心SE方向923m处。SO2、NO2及PM10在各关心点的区域日浓度贡献值占标率分别为1.63%~8.78%，1.02%~3.52%，065%~0.349%；叠加值占标率分别为14.6%~21.8%，15.9%~18.4%，27.1%~27.3%，均满足GB3095-2012标准要求。

（3）长期气象条件下，评价区域内及敏感点处的最大落地浓度

由项目污染源排放产生的地面SO2、NO2、PM2.5、PM10年均最大浓度值分别为0.541μg/m3、0.57μg/m3、0.056μg/m3、0.022μg/m3。SO2、NO2、PM2.5、PM10最大值出现在距烟囱中心NE方向750m处。SO2、NO2、PM2.5、PM10的年均最大浓度在各关心点、最大落地网格点的贡献值，均满足GB3095-2012标准要求，且锅炉房扩建后污染物排放较之被取代源均有一定消减，对环境有一定改善作用。

### 9.4.2废水环境影响预测

本次扩建项目因员工人数无变化，因此生活污水量没有变化，扩建项目产生的废水主要为生产废水。本项目生产废水主要有锅炉排污水、脱硫废水、冲渣水和离子交换树脂再生废水，本项目的锅炉排污水、脱硫除尘器污水和树脂再生废水在排污降温池内经补水冷却到40℃以下后，回用于冲渣和补充脱硫除尘用水；冲渣水经沉渣池沉淀后循环使用，不会对地表水环境产生影响。

且本项目不取用地下水，项目供水均采用市政自来水，项目营运后不会引起该区域地下水水位变化。建设单位应对循环水池做好防渗处理，在确保污水管线和循环水池不发生渗漏的前提下，项目产生的废水不会对评价区域浅层地下水产生不利影响。

### 9.4.3噪声环境影响预测

锅炉房主要生产设备安置于厂房内，在采取相应的环保措施后，厂界噪声贡献值在21.58~33.15dB，南侧、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；西侧、东侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

### 9.4.4固废环境影响预测

供暖期燃煤炉渣产生量约17071.04t/a，粉煤灰产生量约4867.42t/a，脱硫设备产生的脱硫渣约3907.2t/a。本项目炉渣、粉煤灰和脱硫渣作为建筑材料运至建材厂处置，全部综合利用，对环境影响甚微。

项目产生废树脂，产生量为2.0t/5a；设备维护产生的废机械油，产生量为0.1t/a。以上危险废物须交由有资质单位处理，双方签订危险废物处置意向书，执行危废转移联单制度。

因此，本项目产生的固体废弃物经处理后对环境基本没有影响。

## 9.5环保措施可靠性和合理性

### 9.5.1废气污染防治措施

⑴锅炉烟气

锅炉烟气除尘设计选用布袋除尘器，除尘效率99.9%；脱硫选用镁法湿法烟气脱硫系统，脱硫效率≥90%；脱硝采取PNCR干法脱硝措施，脱硝效60%，本项目选用的烟气治理措施合理可靠。

⑵储存、输运粉尘

- 储煤场

本工程依托现有封闭煤库，配合洒水等防尘、抑尘措施，减少储存过程中产生的扬尘。

②输煤系统采用如下措施：

输煤系统建封闭廊道；在煤斗的落灰口、斜皮带转平皮带倒运处、主平皮带运输机、犁煤器处设喷水装置喷水抑尘，将散逸粉尘控制在最小范围内；储煤场、输煤廊道内设水冲洗系统。

### 9.5.2废水污染防治理措施

本工程的设计本着节约用水、合理利用水资源的原则，根据热源厂各用水点的水量和水质要求，对排水进行不同方式的处理后，分梯级重复利用，采取循环用水、一水多用等有效节水措施，减少废水排放、降低水资源消耗。

本工程生产废水循环使用，项目建设对周围水环境影响较小。

### 9.5.3 噪声主要环境影响与治理措施

⑴设备噪声

建设单位拟选择低噪声设备，并将主要产噪设备均设置在室内，室外不设置任何产噪设备或设施，锅炉主厂房内设备运行过程中，关闭门窗，确保达到设计的隔声效果。同时，为避免上煤过程噪声影响居民休息，要求建设单位夜间禁止上煤。另外，建设单位还应对各设备加强管理，定期检修，以降低设备运行过程中产生的噪声。通过采取切实有效的噪声治理措施，并达到设计效果，设备运行噪声传播至场界处，南侧、北侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；西侧、东侧噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

⑵ 汽车运输噪声

为减少汽车运输噪声对周围环境的影响，采取具体措施如下：

① 选择沿线环境敏感点少，距离短的运输路线；

② 控制车速，且必须严格控制运输时间，减少运输次数，晚22：00至次日6：00禁止运输以防夜间噪声扰民；

③ 运运输车辆在环境敏感点附近禁止鸣笛。

### 9.5.4固体废物主要环境影响与治理措施

固体废弃物主要为燃煤炉渣、粉煤灰及脱硫塔设备运行过程中产生的脱硫渣。其中燃煤炉渣和粉煤灰一起排至渣场暂存，脱硫渣于沉渣池暂存，集中收集后出售给大连火山再生资源利用有限公司进行综合利用，对环境影响甚微。

软化水处理设备废树脂属于危险废物，产生量约为2t/5a，设备维护产生的废机械油，产生量为0.1t/a。须按照《大连市危险废物规范化管理指南》中的相关要求，上述危险废物须交由有资质单位处理，双方签订危险废物处置意向书，执行危废转移联单制度。

本项目产生的固体废弃物经处理后对环境基本没有影响。

## 9.6公众参与结论

此次参与公众调查通过网络平台、建设项目所在地公众易于接触的报纸以及建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，无反对意见。针对公众担心的环境问题，建设单位应重点采取防治措施，确保本项目营运期废气、废水、噪声、固废等污染源达标排放以及本项目各项污染防治措施措施有效、到位，尽量降低对周围环境的影响。建设单位应参考本次调查结果，将项目开发、规划和环境保护有效的联系起来，从而确保项目的建设在取得显著经济效益的同时，也可获得较明显的社会效益和环境效益。

建设单位采取现场张贴公告公示、报纸公示以及网上公示三种形式向公众介绍项目的情况及可能对环境产生的影响，公开征询公众的意见和建议。公开张贴公告信息印刷品、报纸公示和网上公示期间均没有收到公众任何意见和建议。在公示、调查期间无人表示反对。

公众参与的“四性”分析：

（1）合法性：本项目公众参与主体为建设单位，符合“建设项目的实施主体或建设单位（以下简称建设单位）是建设项目环评文件编制期间公众参与的法定主体”要求；建设单位和环评机构在公众参与期间发布的信息不涉及国家秘密，同时，环评机构是在获得建设单位的确认或同意的条件下进行公众参与及信息发布；公众参与过程包括第一次、第二次信息公示以及公众意见问卷调查等程序在接受该项目环境影响评价的委托后 7 日内进行了第一次信息公示（现场公示）；在环评报告书编制基本完成后，进行了第二次信息公示（网上公示），并同时发布报告书简本。每次信息发布的期限均不小于 10 个工作日；在第二次信息（网上公示）公示结束后，对项目周边影响范围内的居民进行了现场问卷调查；整个过程严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28 号文）相关要求执行。综上所述，本项目公众参与从实施主体、实施程序等各方面都是合法的。

（2）有效性：本次调查工作主要形式包括在项目所在地粘贴公告、在当地公众易于接触的报纸公示以及指定网站公示，整个公众参与形式是有效的。

（3）代表性：本次公众参与的信息公开方式选择在项目所在地、周边环境敏感目标处、当地报纸、网站进行，以最大程度使得与项目有可能利益相关的公众能够知晓项目情况。整个公众参与工作过程具有较强的代表性，能够普遍反映公众的意见和建议。

（4）真实性：本项目关于环保信息公示内容能够准确反映建设项目信息和报告结论，工作过程透明有效，本次调查以建设单位发起，面向当地民众，并由环评单位对其结果进行整理和统计，因此建设单位和环评单位将一并对调查结果的真实性负责。本次公众参与工作程序是合法的、形式是有效的、调查对象具有较强的代表性、调查结果真实可靠，符合相关要求。

## 9.7项目合理性分析

### 9.7.1 产业政策符合性

本项目属于城镇集中供热建设和改造工程，属于国家发展和改革委员《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策；不属于《辽宁省产业发展指导目录（2008年本）》中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，符合地方产业政策。

### 9.7.2 规划符合性

根据《大连市环境保护总体规划》，“对于供热锅炉，从运行可靠性、燃煤含硫率、脱硫效率高低等多方面综合考虑，较为适用的方法有：石灰（石）/石膏法、海水脱硫法、炉内喷钙法、双碱法、氧化镁法、氨法、粉煤灰干式烟气脱硫法”，本项目所采用的氧化镁法脱硫，设计脱硫效率≥90%，符合《大连市环境保护总体规划》的要求。

根据《大连市城市总体规划》（2001-2020）中，本项目所在地用地性质属于商业用地（详见图2-7），项目位于大连市XX区中长街道胜利路790号，该锅炉房的建设主要是为了解决XX区的冬季供暖需求，属于城区的基础配套设施。另外，项目已取得大连金普新区住房和城乡建设局“关于大连XX公司中心锅炉房二期工程的供热规划意见（大金普住建发[2020]66号）”，因此，项目用地不违背大连市城市总体规划。

### 9.7.3选址布局合理性

本项目在大连XX公司中心热源厂现有厂区内进行建设，厂址区域构造稳定，没有可开采的矿藏和地下文物，厂址周边也无其他自然保护区、文物古迹等环境敏感区。因此，项目选址和布局较为合理。

## 9.8综合评价结论

综上所述，本项目符合国家产业政策且选址和布局合理；项目建成后可取代1座锅炉房共2台供暖锅炉，近期扩大供热面积40万m2，远期达到供热面积500万m2；新增锅炉采取布袋除尘、氧化镁法烟气脱硫、PNCR法脱硝的污染防治措施；环境影响预测显示，项目建设后对外环境的影响是可以接受的，并且项目建成后可实现良好的环境效益和社会经济效益。企业在建设过程及运营后要认真执行环保“三同时”，加强对“三废”，尤其是废气和噪声的治理，贯彻落实环境保护主管部门及环境影响评价报告中提出的各项环境治理措施及要求，并保证达到环保设施的设计治理效果，确保各项环保措施稳定运行，从而使得项目排放的污染物对周围环境的影响得到有效控制。在确保各项污染物排放满足国家和地方的环保法规和标准要求的前提下，从环保角度分析本项目是可行的。